智能分拣软件的功能设计

版本变更：

| 日期 | 修订者 | 修订版本 | 修订内容描述 | 审核者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-12-14 | 张小欢 | V1.0A | 新增文档 |  |
| 2026-03-12 | 张小欢 | V1.0B | 增加控制功能的设计 |  |
| 2026-4-7 | 张小欢 | V1.0C | 增加入库出库分拣模块 |  |

目录

智能分拣软件的功能设计	1

一．	业务概述	4

1.0场景定义	4

1.1硬件设备	4

1.2上层软件	5

二．入库智能分拣业务需求	5

2.1入库硬件控制要求	6

2.2入库的硬件流程	6

2.3入库工作站控制	6

三．出库智能分拣业务需求	7

3.1工作站捡取	7

3.2 人工处理分拣	7

3.3高速包装	7

3.4包裹合单	8

3.5多盒包装	9

3.6码垛	10

3.7托盘搬运	10

四．智能分拣模块功能设计	11

4.1 智能分拣模块的入库功能	11

4.2 智能分拣模块的出库功能	12

4.3 智能分拣模块的框架	13

4.4 智能分拣模块的设备构成	13

4.5 智能分拣模块接口数据	14

4.6 智能分拣入库控制流程	14

4.7 智能分拣出库控制流程	14

五．入库智能分拣模块	15

5.1入库工作站	16

5.2 入库分拣线	17

5.3 入库视觉门	17

5.4 入库整形机	18

5.5 入库分拣控制和接口	18

六．出库智能分拣模块	19

6.1 出库工作站	21

6.2 出库视觉门	22

6.3 出库分拣线	22

6.4 合单缓存线	22

6.5 人工处理线	23

6.6 自动整形机	23

6.7 高速自动包装线	23

6.8 多盒包装线	24

6.9 自动码垛机器人	24

6.10 出库分拣控制和接口	25

附录1 摆轮分拣机PLC控制	26

附录2 摆轮分拣机姿态控制技术	33

附录3 摆轮分拣机边缘计算PC控制方案	38

附录4 RT Linux工控机实现方案	46

- 业务概述

在玩觅的成品鞋智能仓系统中，智能分拣的业务功能负责完成两部分工作：一是成品鞋的入库，二是成品鞋的出库。

- 对于入库业务功能，客户可能存在以下不同情景的需要：

- 生产鞋由人工在阁楼的入库输送接口入库。生产的鞋先放到托盘上，搬运到阁楼后，由人工手动入库。

- 生产鞋在品检线直接对接入库。生产的鞋直接对接入库输送线，实现自动生产即入库。

- 退货鞋人工检验后入库。销售退货的鞋，在阁楼人工进行退货检验，完成检验后自动入库。

入库业务从鞋盒进入入库输送线开始，经过识别分拣，到达不同的入库工作站进行堆垛，入库工作站堆垛完成后，由ABR对接并将鞋盒放入成品仓的入库缓存区。

- 对于出库业务功能，客户的情景为根据ERP的销售单定时处理出库。

- 根据订单的货物型号和数量确定包装规格，根据物流类型确定出货波次（APS）。

- 成品仓按波次进行货物捡取、打包出库（ABR、出库分拣）。

- 对于分拣异常的货物、需要人工手动处理的货物（如放赠品），先分拣到人工处理区，由人工处理后再进行下一步自动处理。

- 对于多个货物打包成一个包裹的情况，从捡取和分拣阶段就开始尽力合并完整，降低打包前的合单等待情况。

智能分拣部分在入库和出库流程中主要起到对接外部输送线和仓库，实现货物（鞋）的出入库监测和控制。智能分拣部分对上承接WMS和APS的功能，对下对接输送线、工作站、智能包装线、码垛机等硬件设备。

1.0场景定义

玩觅成品仓按建筑结构分为3层，仓的高度有8米。在二楼出库分拣线上建一阁楼，站在人和电梯的角度，2楼成品仓，3楼（阁楼）退货处理区，4楼成品仓。本文后续对楼层的描述按照这种方式：2楼成品仓，3楼（阁楼），4楼成品仓。

1.1硬件设备

硬件层由输送机（传送带）系统、分拣设备、存储设备、包装设备、监控系统组成。

输送机系统：覆盖入库和出库的主要区域，可分为入库线、出库线。其中入库线开始于阁楼的临时入库口和退货口、生产品检线对接口，结束于入库工作站。出库线开始于出库工作站，结束于码垛机的整形位。输送机系统还包括了跨楼层的升降机设备。

分拣设备：包括分拣机器人（机械臂、工作站、ABR）、智能分拣口（摆轮分拣机）、传感器（视觉识别扫码、光电）。实现货物的识别和按规则控制。

存储设备：货物托盘，纸箱托盘，临时托盘，托盘堆。

包装设备：自动打包机（纸箱上料机器人，自动开箱机，自动装箱机，自动封箱机），标签打印机、码垛机器人。

监控系统：摄像头，环境传感器等。

1.2上层软件

智能分拣部分的上层软件主要包括WMS和APS。上层软件根据实际情况提供实时的分拣任务数据。数据主要为入库订单信息，出库包裹信息。

对入库来说，WMS根据入库单，生成入库分拣任务数据，数据主要为入库仓位数据（库位、货物的SKU和数量），智能分拣部分根据入库线上的货物实时扫描数据，匹配入库仓位数据，将匹配的货物分拣到相应的入库工作站。

对出库来说，WMS根据销售单，生成出库分拣任务数据，数据主要为出库包裹数据（包裹信息，货物的SKU和数量），智能分拣部分根据出库工作站的货物数据，匹配出库包裹数据，将匹配的货物分拣到相应的包装设备。

二．入库智能分拣业务需求

入库分拣主要是将生产线的入库鞋盒分给两个成品仓进行入库，同时也包括了将退货的鞋盒入库。入库仓位数据由WMS负责，WMS需给出所有入库货位的入库仓位数据。若智能分拣遇到没有入库仓位数据的货物（如无法识别货物的SKU，SKU无法匹配仓位数据），将无法正常入库，此时需在仓库内开辟一个临时存储区，将这部分货物先放入临时存储区。

对于匹配到入库仓位数据的货物，根据匹配的仓位，确定分拣规则，控制硬件确保货物正常到达入库工作站。

分拣的正确确认，两级确认：第一级在入库工作站前安装视觉门，扫码确认货物正确。第二级在货位上，由ABR放置货物时扫码确认货物正确。

智能分拣部分只完成第一级确认，并将分拣结果（入库工作站中的货物数据）反馈给上层软件。

2.1入库硬件控制要求

输送线缓存控制。在输送线的合流处（如多条入库线的合流、退货线的合流、退货线和入库线的合流）每个进口输送线都需要支持缓存控制。缓存控制的目的是实现合流货物的数量可控的交叉。合流的不同进口上的货物一般是不同的，增加缓存控制就是让进口上的货物可以按照一定的数量进行交叉。这个交叉最终传递给入库工作站，符合入库工作站操作时的货物排序。

分拣数量控制。在输送线的分流处（如入库线分2楼和4楼），按照入库仓位数据进行货物分流，确保数量正确。

2.2入库的硬件流程

入库有两个起点，一个是临时入库口，在阁楼上，一个是生产入库口，在生产楼上。

临时入库口只有一个，入库口进来后先扫码，确认货物。根据货物SKU匹配入库仓位数据，确认去2楼还是4楼的仓库。控制硬件设备将货物运送到相应的入库工作站。

生产入库口每层楼可能有多个（根据实际的品检数量确定），每个入库口都需要进行货物缓存，缓存到一定数量后才进入入库输送线。不同楼层之间也需要进行合流，合流的策略是不能破坏输送线上货物的连续数量（需要不同楼层之间的协调控制）。视觉门安装在入库输送线合流后的位置，扫码确定每个入库货物的SKU。匹配入库仓位数据，确认是去2楼还是4楼的仓库。控制硬件设备将货物运送到相应的入库工作站。

2.3入库工作站控制

根据入库工作站前的视觉门扫码结果控制输送线运动和入库工作站的捡取动作，保证每叠货物的SKU相同和尽可能叠4个鞋盒。

在入库工作站完成所有捡取后，将最终货物数据反馈给上层软件。

入库工作站的状态有两种，一种是捡取状态，一种是交换状态。捡取状态是工作站的所有可装载的货位未满，可继续进行捡取的工作状态。交换状态是所有可装载的货位装满，正在等待和进行货物交换的工作状态。智能分拣软件要监控和管理工作站的这两种状态，在工作站由捡取状态切换到交换状态时，通知上层软件调度ABR进行货物交换。在收到上层软件的交换指令时，控制工作站的交换动作，并在交换动作完成时，切换工作站的状态为捡取状态。在捡取状态时，可控制硬件设备根据上层软件提供的入库仓位数据进行货物捡取。

三．出库智能分拣业务需求

出库分拣主要是将成品仓里的货物按照WMS的出库订单数据分拣出库。WMS和APS负责计算出库包裹数据，APS负责调度ABR捡取仓位货物。智能分拣部分从出库工作站开始，到码垛机器人结束。智能分拣根据出库工作站中收纳货物数据，匹配包裹，控制出库工作站的捡取动作。2楼和4楼的出库货物会在2楼进行合流，合流后的位置安装视觉门，识别所有出库货物。

若智能分拣遇到无法匹配包裹的货物（如无法识别的SKU，SKU无法匹配包裹数据），则将货物送至人工处理区。

对于正常匹配包裹的货物，根据包裹的特殊处理过程（如增加赠品、需软包等），控制货物到人工处理区进行处理。根据包裹的打包方式，控制货物到相应的打包线。

分拣的正确确认：在打包线前安装视觉门，扫码确认货物。若确认不过，装箱机器人不对这个货物进行装箱，而是将其放入回收托盘。

3.1工作站捡取

出库工作站捡取货物需考虑多盒包装的情况，对于多盒的包裹，尽量避免多个包裹之间交叉。这个控制由智能分拣软件计算，协调出库工作站的动作。增加这个控制可以避免由同一台ABR捡取的多盒包裹需要合单，大大减少合单的数量。

3.2 人工处理分拣

根据包裹的赠品和软包属性，货物首先需要分拣到人工处理区。在人工处理区完成赠品处理后可回到出库输送线；在人工处理区完成软包处理后直接人工打包不再回出库输送线。

人工处理区完成赠品处理回输送线的位置需要安装视觉门确认货物。

3.3高速包装

单盒包裹直接输送到每个高速打包线，在高速打包线上完成打包，贴标签和码垛。

高速包装针对单鞋盒包裹，需要包装的速度快，包裹的尺寸一致（长宽高的偏差小于10mm）。出库线上有两条高速包装线，每条包装线的速度最高可达30箱/分钟。高速包装线由纸箱上料机、高速开箱机、高速装箱机、高速封箱机、打印机、贴标机组成。

纸箱上料机由机械臂吸取上料，机械臂的工作托盘位要有至少两个纸箱托盘。每个纸箱托盘上放一种纸箱。机械臂从纸箱托盘上吸取纸箱放到对应的高速纸箱上料输送线上。纸箱按照一定数量捆扎成捆，机械臂一次可吸取一捆。纸箱捆在输送线上进行剪扎带和取扎带，然后送到高速开箱机的上料口。一个机械臂同时对两个高速包装机进行纸箱上料。设一捆纸箱的数量是30个，则机械臂每分钟需要上一捆纸箱。当托盘上的纸箱用完后，上料机报警，由WMS安排更换纸箱托盘。纸箱上料机需要视觉识别纸箱捆功能。

高速开箱机、高速装箱机、高速封箱机和打印贴标机顺序工作，完成对包裹的包装和贴标。理论上包裹里需要一张出库单，这张出库清单需要在装箱时一起装进去（另外增加打印机和装箱动作）。

高速包装的缺料报警：高速包装机检测到某种缺料时需要报警给WMS，进行自动处理或人工处理确认。缺料包括：纸箱缺料、胶带缺料，标签纸缺料，打印纸缺料。

高速包装机因缺料无法包装时，停止包装，等待缺料处理。

高速包装机的工作参数需要人工配置，参数配置后，就只能处理当前参数下的包裹。要处理另一种包裹，需要人工重新配置参数。

3.4包裹合单

多鞋盒包裹的鞋盒进入多鞋盒输送线后，若包裹中鞋盒的顺序被打乱了，如两个包裹的鞋盒顺序混在一起，此时需要将鞋盒分拣到合单缓存线。合单缓存线是一个环线，鞋盒在缓存线上可循环移动。合单缓存线自带n个合单工位，每个合单工位是一个鞋盒的缓存区，可以缓存一个包裹的部分鞋盒，等待其余鞋盒来合单。当一个包裹的鞋盒进入合单缓存线后，若有个合单工作空闲，则可将合单工位绑定此包裹，将在合单缓存线上属于此包裹的鞋盒推入合单工位。等此包裹的所有鞋盒都推入合单工位后，即完成了包裹的合单。此包裹可以送到包装线进行包装了。

为了减少合单缓存线上的鞋盒数，需要在ABR捡取和工作站出库的流程中进行优化，减少包裹被打乱的情况，让更多的包裹不需要合单等待。包裹被打乱的原因可以分为：

- 包裹需要两个仓库才能检出，即一部分鞋盒在2楼，一部分鞋盒在4楼。此时包裹通常无法同时进入输送线。

- 包裹需要多台出库工作站出库，即包裹由多台ABR完成捡取。这种情况有两种优化方向：一是可以通过优化APS规则，将同一包裹分配给一台ABR捡取，这样虽然降低了捡取效率，但是保证了包裹的完整性。另一方向是依然由多ABR并行捡取，若ABR在短时间内都完成了捡取工作，则在工作站出库控制时，针对这个包裹进行跨工作站同步，让包裹的货物可连续送上输送线。

- 出库工作站在出库时因3台同时出库造成包裹被打乱。工作站上的优化方案是当需要出库一个多鞋盒包裹时，另外两台工作站暂时停止出库。这样在出库输送线上，多鞋盒包裹就可以被放在一起。这种方式牺牲了工作站的部分效率。好处是大大减少了合单情况。

- 4楼出库下到2楼和2楼的出库合流时，刚好打乱了包裹顺序。即4楼出库的一个多鞋盒包裹和2楼的一个多鞋盒包裹在合流时混在一起。优化这种情况，需要增加出库输送线合流的规则，当多盒包裹出库时，合流调度时不会被打乱。

- 人工处理输出线合流到出库输送线时，打乱了包裹顺序。赠品处理流程如果是在包装之前，则人工放好赠品，鞋盒从人工处理输出线合流到出库输送线时，在合流规则上需要增加人工处理输出线不能插入出库输送线的包裹内的规则。合流前出库输送线侧增加扫码判断。

- 多盒包裹需要人工处理，人工处理后顺序被打乱。这种情况，不好在输送线上进行优化，需送入合单缓存线进行合单处理。

通过以上步骤，可解决大部分多鞋盒包裹的乱序问题。大大减少合单缓存线的压力。

3.5多盒包装

多鞋盒包装针对多鞋盒包裹，需要包装机适应更多种包装形式。多鞋盒包装由机械臂开箱机、机械臂装箱机、自适应封箱机、打印机、贴标机组成。

机械臂开箱机是使用机械臂的动作进行纸箱开箱。机械臂同时支持多种纸箱的开箱，纸箱的种类数即机械臂的纸箱托盘位的个数。这里不将纸箱混放在一个托盘，防止纸箱使用错误。机械臂开箱机一般可以支持3个纸箱托盘。开箱机根据多鞋盒输送线到来的包裹，吸取对应的纸箱进行开箱。开箱后的纸箱送到机械臂装箱机位置。

开箱机需要纸箱位置识别，此识别需要视觉识别出纸箱的范围和位置，才能进行纸箱吸取。

开箱机需要支持剪绑带取绑带动作吗？开箱机的剪绑带设计：

需要判断绑带情况，如果有绑带则要剪绑带，如果没有绑带跳过剪绑带。绑带识别方式：2，视觉（可靠性低，速度慢，精度能否达标）。2，机械方式：位置精度要求高，要贴着纸箱表面检查。

剪绑带取绑带方式：1，视觉引导剪带。视觉识别绑带位置，引导机械臂的剪刀剪带。对视觉识别精度和可靠性要求高。2，机械剪绑带取绑带。贴着纸箱表面边检查边剪，位置精度要求高。

机械臂装箱机根据包裹的装箱规则，对鞋盒进行整形后装箱。装箱完成后纸箱可送到自适应封箱机。

自适应封箱机负责将纸箱的上开口封好，然后打印机打印物流标签，贴标机在纸箱上贴标签。与高速包装机同理，可能需要打印出库清单放到纸箱里。

多鞋盒包装机的缺料报警：纸箱缺料、胶带缺料，标签纸缺料，打印纸缺料。纸箱缺料有两种：一种是当前使用的托盘上纸箱用完，另一种是新的包裹需要换纸箱托盘。缺料报警通知WMS，WMS负责进行自动处理或人工处理确认。

3.6码垛

包裹码垛由机器人完成。对于单鞋盒包裹，数量大，尺寸一致，可进行纸箱整行码垛。对于多鞋盒包裹，数量较少，尺寸差异，进行单纸箱的混合码垛。

码垛机要求APS排程时物流的连续性。若码垛包裹的物流类型混乱，码垛机将无法进行整行码垛。

码垛规则：

- 单鞋盒包裹。根据包裹尺寸，按照设定好的垛形进行码垛，可保证垛形的整齐。一个包裹的重量约1.5kg，6个包裹约10kg。

- 多鞋盒包裹。根据包裹的尺寸实时计算码垛位置，进行混合码垛，不能保证垛形的整齐。一个包裹的重量最大约15kg。

- 包裹混合托盘。因多鞋盒包裹无法保证垛形，所以可以简单的将单鞋盒包裹码在托盘中下层，上层码一层到两层多鞋盒包裹。

- 不同物流的包裹不能码在同一个托盘上。

- 码垛高度约1.4米。

托盘完成码垛的条件：1托盘高度达到1.4米（码垛机器人自己判断）。2，不再有此物流包裹（APS负责判断）。

码垛机器人支持托盘的拆垛。可从托盘堆上依次拆托盘，放到码垛位进行包裹码垛。

码垛机器人的缺料报警：空托盘缺料、托盘满（工位缺料）。缺料报警给WMS，WMS负责进行自动处理或人工处理确认。空托盘缺料需要调度AGV搬运空托盘（堆）到托盘位，托盘满需要调度AGV将满托盘搬到相应的物流收货区。

3.7托盘搬运

出库分拣过程中的托盘搬运有：纸箱托盘(空托盘)搬运、包裹托盘（空托盘）搬运。

纸箱托盘搬运是纸箱上料机和机械臂开箱机的纸箱缺料报警触发的搬运任务，由WMS响应，计算纸箱托盘的搬运位置，生成搬运任务下发AGV执行。纸箱托盘搬运的托盘有纸箱托盘和空纸箱托盘两种，纸箱托盘搬运分为搬走和搬来。纸箱托盘搬走是将机械臂工位上的纸箱托盘搬到托盘缓存位，纸箱托盘搬来是将托盘缓存位的纸箱托盘搬到机械臂工位。空托盘搬运是将机械臂工位上的空托盘搬到托盘回收区。

纸箱托盘的来料。纸箱从原材料仓出库时，由拆码垛机器人将纸箱放在托盘上产生纸箱托盘。纸箱托盘由AGV搬运到纸箱托盘缓存区。这里有个问题，就是多鞋盒纸箱的剪绑带取绑带动作需要机械臂支持。

包裹托盘搬运是码垛机器人触发的搬运任务。包裹托盘满时，WMS要生成包裹托盘搬运任务，调度AGV将包裹托盘搬到物流收货区。码垛机器人缺空托盘时，WMS负责生成空托盘搬运任务，调度AGV将空托盘搬运到机器人工位。

包裹托盘的回收。包裹托盘在物流收货区等待物流收货，物流收货后的托盘由人工进行托盘码垛，码垛后的托盘可回原材料仓。

四．智能分拣模块功能设计

4.1 智能分拣模块的入库功能

上层软件WMS/APS获得入库业务请求，生成入库任务。

RCS收到入库任务，分发给入库分拣模块。入库分拣模块启动入库输送线，实时检测入库货物，根据入库数据，分配入库货物的去向，将入库货物按照SKU和数量分成波次。同一个波次的货物按照相同的分拣动作进行分拣，流向相同的入库工作站。途经的提升机当作输送线。给入库工作站发送波次堆垛指令，在入库工作站的位置，由工作站抓取堆垛。

工作站堆垛完成，上报RCS工作站完成。由RCS下发ABR入库任务，调度ABR对接工作站，将货物入库到入库缓存区的库位上。

4.2 智能分拣模块的出库功能

上层软件WMS/APS收到出库业务请求数据，排序计算，生成出库的波次任务（ABR捡取为单位）。

RCS收到出库波次任务，调度ABR捡取。等待ABR捡取完成，调度ABR对接出库工作站。RCS将出库波次任务的数据下发给出库分拣模块。出库分拣模块根据包裹信息，工作站上可连续抓取并且包装相同的包裹组合成波次，出库分拣模块根据出库包裹数据，控制出库工作站抓取货物放到输送线上，并保证一个包裹的货物在输送线上连续放置。出库分拣按波次分拣货物到目标包装线，给包装线下发自动包装指令，并将完成包装的纸箱进行码垛。

对于需要合单等待的包裹，出库分拣模块将货物先分拣到合单缓存线，等待合单完成，在送到出库线上进行包装。

对于需要人工处理的包裹，分拣到人工处理区。人工处理完成，由人工出库线重新扫码匹配包裹，再根据包裹的包装要求分拣到对应的包装线。

包装线的纸皮托盘和码垛的纸箱托盘，在适当的时刻（托盘空或满），由RCS调度AGV搬运托盘。

4.3 智能分拣模块的框架

智能分拣模块主要分为入库控制和出库控制两部分。入库控制包括：入库扫码，入库分拣输送控制（含提升机），入库工作站控制组成。出库控制包括：出库工作站控制，出库扫码，出库分拣输送控制（含提升机），合单控制，自动包装控制，码垛控制组成。

4.4 智能分拣模块的设备构成

智能分拣模块的设备由用于控制计算的工控机和下游设备构成。下游设备包括：分拣输送PLC（m个），扫码相机（n个），出库工作站（3），入库工作站（3），开箱机（3），装箱机（3），封箱机（3），打印贴标机（3），纸箱码垛机（2），提升机（2）。

4.5 智能分拣模块接口数据

智能分拣模块需要获取上层软件给出的分拣任务数据，才能自动完成分拣任务。分拣任务分为入库分拣任务和出库分拣任务。

入库分拣任务需提供的数据包括：入库库位，SKU信息，数量。

出库分拣任务需提供的数据包括：出库包裹数据（含SKU信息，数量，包装线，码垛位），工作站收纳货物数据（每个收纳位上货物的SKU信息和数量）。

4.6 智能分拣入库控制流程

  - 接收上层软件的入库分拣任务，生成执行数据。

  - 开启入库输送机，等待入库货物。工控机每10ms读一次PLC状态。

  - 光电检测到货物，自动开启扫码。工控机检测到光电变化开始计时，接收扫码数据，若500ms没有收到扫码数据，则判断扫码失败，货物需要复检。若收到扫码数据，则查入库任务数据，确认货物码值和序号（数量统计），分配入库库位。然后根据入库库位，确定入库输送线上的摆轮机动作。对于生产入库，系统期望连续入库相同SKU货物的数量为24个（满足3个入库工作站同时码）。入库分拣把连续入库的相同SKU货物分成波次。一个波次最多24个，若相同SKU数量不够24个，则按实际个数为一个波次。为一个波次分配同层的入库库位，一个波次的货物按相同的分拣动作进行分拣。

  - 按波次对货物进行分拣。工控机按实际波次的情况，控制摆轮机的动作。保证货物被正常分拣到目标入库工作站。

  - 控制入库工作站抓取货物。工控机根据波次的货物数量，确定工作站的抓取工作，控制工作站的抓取货物堆垛。

  - 入库工作站堆垛满。工控机通知上层软件入库工作站堆垛完成，并上报工作站收纳位上的货物信息数据。

  - 扫码失败的货物，单独存放在仓库的临时缓存区中。留待后续复检。

4.7 智能分拣出库控制流程

- 接收上层软件的出库任务，生成执行数据。

- 有任务时开启出库输送机。工控机每10ms读一次PLC状态。

- 根据包裹数据顺序控制出库工作站抓取货物放到输送线上。为了让多鞋盒包裹能够连续出库，在控制出库工作站的时候，对多鞋盒包裹采用独占的连续抓取方式。

- 光电检测到货物，自动开启扫码。工控机检测到光电变化开始计时，接收扫码数据，若500ms没有收到扫码数据，则判断扫码失败，货物需要复检。工控机匹配扫码货物与出库工作站的抓取顺序，确认货物的绑定包裹，根据包裹信息确定货物分拣的目的地。连续相同目的地的包裹可以合并为一个波次。

- 按波次对货物进行分拣。工控机按实际波次的情况，控制摆轮机的动作。控制中保证波次的完整不被打乱。对合流的摆轮机，波次不能混杂。

- 需要人工处理的货物，需要复检的货物，分拣到人工处理区。人工处理后可以出库的货物，通过人工处理区的出库线出库，再扫码进行分拣判断。

- 需要等待合单的货物，分拣到合单缓存。工控机控制合单进度，完成合单的包裹完整的送入多盒输送线。

- 控制包装线进行装箱。货物到达包装线时，工控机控制自动包装机进行开箱/装箱/封箱/打印贴标动作。

- 纸箱码垛。控制包裹纸箱输送到码垛机整形位，进行整形，控制码垛机器人码垛到目标托盘。托盘码满，上报上层软件托盘码垛完成，并上报托盘上的包裹数据。

五．入库智能分拣模块

入库智能分拣系统部分由入库分拣线，视觉门和入库工作站组成。入库分拣线由输送线、升降机和摆轮分拣机三种主要的部件以及必要的光电传感器组成，由PLC采集光电信号和控制部件的运动。视觉门由扫码相机和工控机以及必要的光电传感器组成，由工控机上的视觉门软件控制。入库工作站（2楼和4楼）由工作站、缓存机、输送机和工控机以及必要的光电组成，由工控机上的软件控制。整个入库分拣系统有自己统一的对外接口，三个部分自动协同控制，对外的接口统一由一个服务实现。

入库分拣系统提供入库分拣设备接口，供RCS对接。接口提供入库任务数据的下发和任务状态数据的反馈、设备自身状态数据的上报。通过接口RCS可调度入库分拣系统完成指定的入库分拣任务。（注：对未知的入库货物，入库分拣系统无法自主完成入库。）

5.1入库工作站

入库工作站接收分拣输送线送来的货物，进行抓取堆放。入库工作站分为2楼仓库和4楼仓库两个独立的部分，两组入库工作站独立运行。每组工作站由3个独立的工作站串联组成，每个入库工作站一次最多可处理8个货物，一组入库工作站一次最多可处理24个货物。

入库工作站在接收货物时，根据提前算好的抓取堆放方法，控制输送线上通过货物的数量。在接收货物期间（抓取之前），通过输送线控制每个工作站和它们对应的缓存机上的货物数量，在开始抓取之前，使每个工作站接收够本次抓取的货物数量。每个入库工作站抓取位可存放2个货物，缓存机的位置处可存放6个货物，从而满足工作站堆放2堆（每堆4个）的设计要求。若本次堆放的货物数量不是整堆的数量，工作站可以根据实际堆放数量进行接收。3个入库工作站串行，在一次接收货物过程中，靠前的工作站，先放行后面工作站需要接收的数量再接收自己的货物，如：最前的第一工作站，先放行第三工作站的货物，在放行第二工作站的货物，然后再缓存自己的货物；第二工作在先放行第三工作站的货物，然后再缓存自己的货物。

入库工作站接收货物完成后，根据计算好的堆放方法开始抓取堆放，堆放最多4个货物叠成一堆。通过控制夹爪抓取，控制输送机和缓存机释放货物，依次将接收的货物抓起，货物抓完（满足一堆的要求），可放到工作站指定的收纳位上。

入库工作站自己管理收纳柜上的货位（共4层），按照从下往上的顺序依次放货。收纳柜每层可放4堆（最多），放完两堆后可通过收纳柜上的传送带调整货位，放满4堆后本层满。入库工作站保存收纳柜货位上的货物数据信息。

入库工作站收纳柜放满（或入库阶段性结束）时，入库工作站抓取工作结束。上层软件可通过接口获取工作站的工作状态和收纳柜上的货物数据。

5.2 入库分拣线

入库分拣线存在3个入库来源：1是3号楼的生产线入库，2是阁楼（3楼）的手工生产入库，3是阁楼（3楼）的退货入库。

来源1和来源2的货物需要分拣到两层仓库，需要经过升降机。来源3的货物原则上只去2楼仓库。这里有个交付阶段的问题，在2楼和4楼分步交付的情况下，存在所有来源都要去4楼入库的情况。因此在调试阶段两台升降机需要一台向上一台向下，到最终交付阶段需要调整两台升降机都向下。升降机和输送机之间自动对接。

入库分拣的摆轮机主要有：阁楼（3楼）的合流处（生产入库和退货入库合流），2楼的升降机前（2楼和4楼分拣），4楼的升降机前（4楼和2楼分拣）。摆轮分拣需要货物之间有一定的间隔，需要入库输送线上可进行一定的间隔监测和调整。

输送线的启停和速度控制，摆轮机的启停和角度控制都由PLC直控，工控机通过PLC间接控制。

5.3 入库视觉门

入库视觉门有两处，一个在3号楼的生产入库线上，一个在阁楼（3楼）的入库线上。生产入库线上的视觉门对生产自动入库的货物进行扫码。阁楼（3楼）入库线上的视觉门对阁楼入库的货物进行扫码。

视觉门在光电传感器检测到货物时自动扫码，将扫描到的货物码与入库货物数据进行比对，确定入库货物类型和数量是否正确。将扫描到的货物根据入库数据分配到2个仓库，确定货物分拣的路线。

视觉门将扫描到的货物按数量和类型进行分组，一组一个波次，每组送往同一个仓库。根据入库工作站的接收能力，每波次最多24个货物。

视觉门软件实时计算每波次货物的位置，在货物到达摆轮机前控制摆轮机的方向，在货物到达入库工作站前，通知入库工作站接收货物。

5.4 入库整形机

输送线上附带的自动整形机，用于在视觉门前对货物进行整形，使货物的方向一致，避免扫码失败。整形机由视觉相机、整形装置和工控机组成。工控机根据传感器，控制视觉相机采集货物图像，计算货物的角度偏差，控制整形装置进行货物整形。

5.5 入库分拣控制和接口

上层软件下发入库任务，入库任务包含入库货物数据（货物码和数量）和入库库位数据（目标仓库）。入库智能分拣软件计算入库路线，确认线路上的设备状态，将入库数据下发给对应的视觉门工控机和工作站工控机。

入库智能分拣软件采集下连工控机的状态和数据，记录入库任务执行情况。上层软件可通过接口读取任务执行数据。

为了实现上的方便，可将入库分拣设备逻辑上分为2个仓的入库设备，即：2楼仓入库分拣设备和4楼仓的入库分拣设备。上层软件RCS对接两个独立的入库分拣设备。两个入库设备之间进行分拣数据交换。

入库任务接口主要字段：task_id-任务流水号，goods:[{goodsId:, count:,type:}]-入库货物的编码、数量和类型（生产/退货），注：分为2楼和4楼入库设备不需要指定目标仓库了。

入库任务反馈由入库工作站实时数据实现，入库工作站的数据为收纳柜货位上的货物数据：containers:[container]，container:{locationId:, goodsId:, count:}

报警数据：扫码异常(时间,数量)，设备n状态异常(工作站1/2/3，升降机1/2，入库视觉门1/2，输送机1:n)

六．出库智能分拣模块

出库智能分拣系统部分由出库分拣线、视觉门、出库工作站、合单缓存线、人工处理线、自动包装线、自动码垛机器人组成。出库分拣线由输送线、升降机和摆轮分拣机三种主要的部件以及必要的光电传感器组成，由PLC采集光电信号和控制部件的运动。视觉门由扫码相机和工控机以及必要的光电传感器组成，由工控机上的视觉门软件控制。出库工作站（2楼和4楼）由工作站、输送机和工控机以及必要的光电组成，由工控机上的软件控制。合单缓存线由输送机、合单机和视觉门组成，由视觉门上的控制软件控制。人工处理线由输入线、输出线和视觉门组成，由视觉门上的控制软件控制。自动包装线由视觉门、开箱机、装箱机、封箱机、打印贴标机组成，由工控机上的软件控制。自动码垛机器人由码垛机器人和工控机组成，由工控机上的机器人上位机控制。整个出库分拣系统有自己统一的对外接口，多个部分自动协同控制，对外的接口统一由一个服务实现。

出库分拣系统提供出库分拣设备接口，供RCS对接。接口提供出库任务数据的下发和任务状态数据的反馈、设备自身状态数据的上报。通过接口RCS可调度出库分拣系统完成指定的出库分拣任务。

6.1 出库工作站

出库工作站从ABR上接收货物，将货物顺序放到出库输送线上。出库工作站分为2楼仓和4楼仓两个独立的部分，两组出库工作站独立运行。每组工作站由3个独立的工作站串联组成，每个出库工作站一次最多可放2个货物，一组出库工作站一次最多可放下6个货物。

ABR与出库工作站对接时，RCS需将ABR上的货物数据，和对应的出库订单数据下发给出库工作站。出库工作站接收到出库数据后，计算放置顺序。注意每个工作的的数据是独立的，在计算工作站出库顺序时：

- 单台工作站的两个夹爪同时往输送线上放货物时，货物的目标包装线要一致。

- 多台出库工作站同时工作时，多台工作站往输送线上放的货物的目标包装线要一致。

- 根据两台出库工作站之间的距离，出库工作站可以在输送线上连续放两次。这两次货物的目标包装线要一致。

- 多货物包裹的货物在一台出库工作站上，这台工作站在出这个包裹时，要连续往输送线上出，中间不插入其它货物。此时另外两台出库工作站暂停出库。

出库工作站将放输送线货物顺序数据传递给出库视觉门。

6.2 出库视觉门

出库视觉门配置在每个出库口，出库分拣线的出库口有3个，两个仓的出库工作站输出口，和人工赠品输出口。

视觉门在光电传感器检测到货物时自动扫码，将扫描到的货物码与出库货物数据进行比对，确定出库货物包裹。根据包裹信息确定货物分拣的路线。

视觉门将扫描到的货物按包裹的目标包装线（3条包装线、合单缓存线、人工赠品线）进行分组，一组一个波次，每组送往同一个目标。根据出库工作站的放置能力，每波次最多48个货物。根据包装线的处理能力，每波次最多？个货物

视觉门软件实时计算每波次货物的位置，在货物到达摆轮机前控制摆轮机的方向，在货物到达包装线前，通知包装线的工控机接收货物。

6.3 出库分拣线

出库分拣线由几部段组成：工作站出库线、人工赠品线、高速包装线1、高速包装线2、多盒包装线、合单缓存线。

工作站出库线从出库工作站开始到第一个摆轮机，出库视觉门在工作站出库线上。4楼仓的出库线要经过升降机下到2楼，这部分升降功能自动实现。2楼仓和4楼仓的工作站出库线合流时，要满足货物间隔，采用闲时插入的原则，在合流时，不打乱出库线上原货物的波次（这里需要工作站的流控，输送线的启停控制）。

人工赠品线从输入线开始，到输出线结束，也包含了软包线的部分。人工赠品输出线上有一个出库视觉门，扫描赠品处理后的货物。

高速包装线1、高速包装线2和多盒包装线从各自最后的摆轮分拣机开始，到包装线视觉门结束。

合单缓存线从最后的摆轮分拣机开始到合单缓存环线。

摆轮机的位置主要包括：出库和人工赠品线分拣处，高速包装线1分拣处，高速分拣线2分拣处，合单缓存线分拣处。

输送线的启停和速度控制，摆轮机的启停和角度控制都由PLC直控，工控机通过PLC间接控制。

6.4 合单缓存线

合单缓存线由合单环线和合单机组成。合单环线上装有视觉门和自动整形机。视觉门扫环线上的货物，计算出可合单的货物，送入合单机。在合单机完成合单后，将和单机内的货物送入多盒包装线。

合单机在控制上要求送入包装线时，货物之间的间距要满足包装线的间距要求，并且闲时插入，不能打乱包装线上的货物顺序。

当包裹的货物数大于单个合单机的处理数量时，可多台合单机同时处理一个包裹。

6.5 人工处理线

对于需要人工处理的包裹，需要将货物先分拣到人工处理线。

人工处理线分为输入线合输出线。输入线接收需要人工处理的货物。人工处理后可自动出库的货物放入输出线，由输出线上的视觉门扫码，计算目标包装线，然后合流到出库分拣线上进行分拣。对于人工出库的包裹，在人工打包后直接出库，不再进入出库分拣线。

6.6 自动整形机

输送线上附带的自动整形机，用于在视觉门前对货物进行整形，使货物的方向一致，避免扫码失败。整形机由视觉相机、整形装置和工控机组成。工控机根据传感器，控制视觉相机采集货物图像，计算货物的角度偏差，控制整形装置进行货物整形。

工作站出路线，货物刚从工作站出来，不需要自动整形机。在包装线位置的视觉门，因经过摆轮机分拣，需要自动整形机。合单环线上的视觉门也需要自动整形机。人工处理输出线的视觉门，根据实际情况确定是否需要自动整形机。

6.7 高速自动包装线

高速自动包装线有两条。每条包装线分为开箱机、装箱机、封箱机、打印贴标机。两条包装线共用一个纸皮上料机器人。

高速包装线只包装单盒包裹，纸皮的种类为4种。在切换纸皮时，需要人工调整参数，并清空旧纸皮。

纸皮上料机器人从纸皮托盘上抓取纸皮放在开箱机的上料口，需要确保纸皮的方向正确。并用切刀剪断纸皮上的绑带并夹住抽掉。剪掉的绑带丢在绑带收集箱里。

开箱机上装有纸皮余料检测，检测纸皮的剩余情况。同时控制软件应对纸皮的使用数量进行计数，对纸皮缺料进行预警。

开箱机应能控制开箱，在装箱机需要纸箱时开箱，在装箱机中纸皮满时或不再需要纸箱时停止开箱。

在货物进入的位置安装视觉门，扫码确认货物。装箱机在正确的货物进入时，自动执行装箱，在错误的货物进入时，停止装箱并报警。

封箱机在纸箱到达时，自动完成上盖封箱。

打印贴标机根据控制软件的面单数据，自动打印面单并贴在纸箱上。

开箱机和封箱机支持胶带余量检测，在胶带用完时，可停机报警。

打印贴标机支持打印纸余量检测，在打印纸用完时，可停机报警。

纸皮上料机器人支持纸皮缺料检测，在托盘上缺纸皮时，可停机报警。

6.8 多盒包装线

多盒包装线用于包装多盒的包裹。由开箱机器人，装箱机器人，自动封箱机，打印贴标机组成。

开箱机器人从纸皮托盘吸取纸皮并在机械臂开箱机上完成开箱。这里也需要剪绑带，动作未定。开箱后将纸箱放到纸箱输送线上。

在货物进入的位置安装视觉门，扫码确认货物。装箱机器人在正确的货物进入时，自动执行装箱，在错误的货物进入时，停止装箱并报警。

封箱机在纸箱到达时，自动完成上盖封箱。

打印贴标机根据控制软件的面单数据，自动打印面单并贴在纸箱上。

开箱机和封箱机支持胶带余量检测，在胶带用完时，可停机报警。

打印贴标机支持打印纸余量检测，在打印纸用完时，可停机报警。

开箱机器人支持纸皮缺料检测，在托盘上缺纸皮时，可停机报警。

6.9 自动码垛机器人

码垛机器人将包装好的纸箱按物流进行码垛。码垛机器人有两台，一台只管一条高速包装线，另一台管一条高速包装线和多盒包装线。

码垛机器人在进行单盒纸箱码垛时，只要纸箱尺寸一致，就按行进行码垛。纸箱到达码垛工位时会进行整形，保证纸箱的位置和角度整齐。

码垛机器人在进行多盒纸箱码垛时，一个一个码。纸箱到达码垛工位时会进行整形，保证纸箱的位置和角度整齐。

码垛机器人支持托盘码满检测，当托盘码到设定高度时，就停止此托盘的码垛，并通知RCS可搬运托盘。

码垛机器人支持托盘在位检测，当码垛工位没有托盘时，停止此工位的码垛，并报警。

6.10 出库分拣控制和接口

上层软件下发出库任务，出库任务包含出库货物数据（货物码和数量）和出库包裹数据（纸箱类型-包装线，面单，物流，人工处理类型等）。出库智能分拣软件计算出库路线，确认线路上的设备状态，将出库数据下发给对应的视觉门工控机和工作站工控机。

出库智能分拣软件采集下联工控机的状态和数据，记录出库任务执行情况。上层软件可通过接口读取任务执行数据。

为了实现上的方便，可将出库分拣设备分为2个仓的出库设备，即：2楼仓出库分拣设备和4楼仓的出库分拣设备。上层软件RCS对接两个独立的出库分拣设备。两个出库设备之间进行分拣数据交换。

出库任务接口主要字段：task_id-任务流水号，packages:[package], package:{面单, goods:[{goodsId,count}]}-出库包裹数据，出库工作站的收纳柜货位上的货物数据：containers:[container]，container:{locationId:, goodsId:, count:}

出库任务反馈由码垛托盘数据实现。

报警数据：扫码异常(时间,数量)，设备n状态异常(工作站1/2/3，升降机1/2，入库视觉门，输送机1:n，包装机1/2/3，码垛机器人1/2)

附录1 摆轮分拣机PLC控制

# 摆轮分拣机 PLC+光电+扫码 控制详解

摆轮分拣机采用 **PLC + 光电传感器 + 扫码器** 的控制方式是行业经典方案，核心在于**信号采集→数据处理→位置追踪→执行控制**的完整闭环。以下是详细的技术实现方案：

## 一、系统整体架构

┌─────────────────────────────────────────────┐

│                               摆轮分拣机控制系统架构                                     │

│                                                                                          │

│  ┌──────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐        │

│  │      扫码器        │    │     光电传感器     │    │      编码器        │        │

│  │     (条码识别)      │    │     (位置检测)      │    │     (速度同步)      │        │

│  └────┬─────┘    └────┬─────┘    └────┬─────┘        │

│            │ RS485/以太网             │ 数字量I/O                │ 高速脉冲           │

│            ▼                          ▼                          ▼                    │

│  ┌─────────────────────────────────────────┐  │

│  │                              PLC 主控制器                                        │  │

│  │       (西门子S7-1200/1500 或 三菱FX5U)                                          │  │

│  │       - 信号采集与处理                                                           │  │

│  │       - 包裹位置追踪                                                             │  │

│  │       - 摆轮角度/速度计算                                                        │  │

│  │       - 分拣时机判断                                                             │  │

│  └─────────────────────────────────────────┘  │

│                                         │                                               │

│                                         │ EtherCAT/Profinet                               │

│                                         ▼                                               │

│  ┌─────────────────────────────────────────┐  │

│  │                    摆轮伺服驱动系统                                              │  │

│  │          摆轮1  摆轮2  摆轮3  摆轮4  ...  摆轮N                                 │  │

│  │          (0-45°) (0-45°) (0-45°) (0-45°)      (0-45°)                                  │  │

│  └─────────────────────────────────────────┘  │

│                                                                                          │

└─────────────────────────────────────────────┘

## 二、核心组件功能与信号关联

### 1. 扫码器（条码识别）

|    项目    |            技术规格          |   与PLC关联方式     |

| :-----------| :-----------------------------| :---------------------|

| **通信接口** | RS485/RS232 或 以太网(TCP/IP) | 串口模块或网口通信   |

| **数据内容** | 条码值、校验状态、读取时间  | 字符串/寄存器数据     |

| **触发方式** | 外触发(光电信号) 或 连续扫描 | 数字量输入触发       |

| **响应时间** | <50ms                       | 需与PLC扫描周期匹配 |

**信号关联流程：**

┌──────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐

│      光电触发      │─→│       扫码器       │─→│        PLC         │─→│     WMS系统      │

│    (检测到包裹)     │    │     (读取条码)      │    │     (解析数据)      │    │    (查询目的地)    │

└──────────┘    └──────────┘    └──────────┘    └──────────┘

↓                           ↓                          ↓                          ↓

I0.0信号                     条码数据                    目的地格口                  分拣指令

触发扫描                    "SF123456"                    "格口05"                   存入队列

**PLC内部数据处理：**

```pascal

// 伪代码示例

IF 光电触发信号 = TRUE THEN

发送扫码指令 TO 扫码器

等待扫码结果 (超时500ms)

IF 扫码成功 THEN

解析条码数据

查询WMS获取目的地格口号

将(条码, 格口号, 时间戳)存入包裹队列

ELSE

标记为异常包裹

触发声光报警

END_IF

END_IF

```

### 2. 光电传感器（位置检测）

光电传感器是**包裹位置追踪**的核心，通常采用**多点位布置**策略。

#### 典型布置方案：

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                                          光电传感器布置示意图                                                            │

│                                                                                                                          │

│     供包区                  扫码区                      追踪区                                分拣区                     │

│   ─────              ─────                  ─────                            ─────                   │

│                                                                                                                          │

│       │                      │                      │  │  │  │                       │  │  │  │                │

│       ▼                      ▼                      ▼  ▼  ▼  ▼                       ▼  ▼  ▼  ▼                │

│  ┌─────┐      ┌─────────┐    ┌─────────────┐    ┌─────────────────┐  │

│  │  光电1  │──→│     光电2+      │─→│       光电3 4 5 6         │─→│          摆轮1 2 3 4...N           │  │

│  │  (供包)   │      │     扫码触发     │    │       (位置追踪)          │    │          (分拣执行)               │  │

│  └─────┘      └─────────┘    └─────────────┘    └─────────────────┘  │

│        I0.0                    I0.1                        I0.2-I0.5                             Q0.0-Q0.N                  │

│                                                                                                                          │

│     功能：                功能：                       功能：                            功能：                          │

│     检测包裹进入          触发扫码                     计算包裹位置                      控制摆轮动作                    │

│     系统                  器工作                       和速度                            分拣                            │

│                                                                                                                          │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

#### 光电传感器类型选择：

|    类型     |   适用场景   | 检测距离 | 响应时间 |

| :----------- | :------------- | :-------- | :--------- |

| **对射式**   | 精确位置检测 | 0-10m    | <1ms    |

| **漫反射式** | 包裹存在检测 | 0-2m     | <2ms     |

| **镜反射式** | 透明包裹检测 | 0-5m     | <1ms     |

#### 位置追踪原理（核心）：

┌──────────────────────────────────────┐

│                    包裹位置追踪算法                                        │

│                                                                            │

│  编码器脉冲数 ←→ 输送线实际距离 ←→ 包裹在系统中的虚拟位置              │

│                                                                            │

│  公式：包裹当前位置 = 光电触发位置 + (编码器脉冲增量 × 脉冲当量)           │

│                                                                            │

│  脉冲当量计算：                                                            │

│  输送线周长 = π × 滚筒直径 = 3.14 × 100mm = 314mm                       │

│  编码器分辨率 = 1000 脉冲/转                                               │

│  脉冲当量 = 314mm ÷ 1000 = 0.314mm/脉冲                                  │

│                                                                            │

│  PLC内部维护一个"包裹队列"，每个包裹记录：                                 │

│  - 条码号                                                                  │

│  - 目的地格口                                                              │

│  - 当前虚拟位置(mm)                                                       │

│  - 进入系统时间                                                            │

│                                                                            │

└──────────────────────────────────────┘

### 3. 编码器（速度同步）

编码器是**实现精准分拣时机控制**的关键，确保PLC知道包裹的精确位置。

|    项目     |     技术规格      |      作用          |

| :----------- | :------------------ | :------------------- |

| **类型**     | 增量式旋转编码器   | 测量输送线运行距离 |

| **分辨率**   | 1000-5000 脉冲/转  | 位置精度0.1-0.5mm |

| **安装位置** | 输送线主动滚筒轴端 | 与皮带同步运动     |

| **信号接入** | PLC高速计数器(HSC) | 实时累加脉冲数     |

**编码器与PLC的关联：**

┌─────────────┐      ┌─────────────┐      ┌─────────────┐

│        编码器            │──→│        PLC高速          │──→│       位置计算           │

│     (A/B相脉冲)          │      │         计数器           │      │         模块             │

└─────────────┘      └─────────────┘      └─────────────┘

↓                                  ↓                                 ↓

脉冲信号                           累加计数值                        包裹实时位置

(每转1000脉冲)                      (HSC当前值)                           (mm)

## 三、控制逻辑时序详解

### 完整分拣控制时序图：

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                                                         摆轮分拣控制时序图                                             │

│                                                                                                                        │

│  时间轴 →                                                                                                             │

│                                                                                                                        │

│  光电1 ──┬───────────────────────────────────────────────────    │

│  (供包)     │触发                                                                                                      │

│            ▼                                                                                                          │

│  光电2 ──────────┬───────────────────────────────────────────    │

│  (扫码)                     │触发扫码                                                                                  │

│                            ▼                                                                                          │

│  扫码器 ────────────┬─────────────────────────────────────────    │

│                                 │读取条码 "SF123456"                                                                  │

│                                 ▼                                                                                     │

│  PLC处理 ──────────────┬──────────────────────────────────────    │

│                                       │查询WMS → 格口05                                                           │

│                                       │存入包裹队列                                                                   │

│                                       ▼                                                                               │

│  光电3-6 ──────────────────┬──────────────────────────────────    │

│  (追踪)                                       │持续更新包裹位置                                                       │

│                                              ▼                                                                       │

│  摆轮区 ────────────────────────┬─────────────────────────────    │

│  (分拣)                                                  │计算到达目标摆轮时间                                        │

│                                                         │提前50ms启动摆轮偏转                                      │

│                                                         ▼                                                            │

│  摆轮动作 ────────────────────────────┬────────────────────────    │

│  (执行)                                                            │摆轮偏转45°                                       │

│                                                                   │包裹分流至格口05                                  │

│                                                                   ▼                                                   │

│  完成 ─────────────────────────────────────┬─────────────────    │

│                                                                                 │更新系统状态                         │

│                                                                                 │准备下一包裹                         │

│                                                                                                                        │

└────────────────────────────────────────────────────────────┘

### PLC内部包裹队列管理：

┌─────────────────────────────────────────────────────┐

│                           PLC内部包裹队列数据结构                                                       │

│                                                                                                          │

│  队列索引      | 条码号         | 目的地格口     | 虚拟位置(mm)      | 状态             | 时间戳           │

│  ───────|────────|────────|──────────|─────────|─────────│

│  001           | SF123456       | 05              | 3500              | 追踪中           | 10:05:23          │

│  002           | SF123457       | 12              | 2800              | 追踪中           | 10:05:21          │

│  003           | SF123458       | 05              | 1500              | 追踪中           | 10:05:18          │

│  004           | SF123459       | 08              | 500               | 追踪中           | 10:05:15          │

│  ...             | ...              | ...              | ...                 | ...                 | ...                │

│                                                                                                         │

│  更新机制：                                                                                             │

│  - 每个PLC扫描周期(10ms)更新所有包裹的虚拟位置                                                         │

│  - 虚拟位置 = 上次位置 + (编码器脉冲增量 × 脉冲当量)                                                    │

│  - 当包裹位置 ≥ 目标摆轮位置 - 提前量时，触发摆轮动作                                                  │

│  - 包裹离开分拣区后，从队列中删除                                                                       │

│                                                                                                         │

└─────────────────────────────────────────────────────┘

## 四、摆轮控制信号关联详解

### 1. 摆轮动作触发条件

┌──────────────────────────────────────────────┐

│                                    摆轮动作触发逻辑                                        │

│                                                                                            │

│                         ┌───────────────────┐                         │

│                         │  包裹到达检测                        │                         │

│                         │  (虚拟位置计算)                       │                         │

│                         └─────────┬─────────┘                         │

│                                             ▼                                             │

│                         ┌───────────────────┐                         │

│                         │  位置匹配判断                        │                         │

│                         │  当前位置 ≥                         │                         │

│                         │  (目标摆轮位置 -                     │                         │

│                         │   提前量)                            │                         │

│                         └─────────┬─────────┘                         │

│                                             ▼                                             │

│                         ┌───────────────────┐                         │

│                         │  格口匹配判断                        │                         │

│                         │  包裹目的地 =                        │                         │

│                         │  该摆轮对应格口                      │                         │

│                         └─────────┬─────────┘                         │

│                                             ▼                                             │

│                         ┌───────────────────┐                         │

│                         │  摆轮动作执行                        │                         │

│                         │  1. 摆轮偏转45°                      │                         │

│                         │  2. 保持至包裹通过                   │                         │

│                         │  3. 摆轮复位0°                       │                         │

│                         └───────────────────┘                         │

│                                                                                            │

└──────────────────────────────────────────────┘

### 2. 提前量计算（关键参数）

┌─────────────────────────────────────┐

│                    摆轮动作提前量计算                                    │

│                                                                          │

│  提前量 = (摆轮响应时间 + 包裹完全通过时间) × 输送线速度                 │

│                                                                          │

│  参数示例：                                                              │

│  - 摆轮响应时间：50ms (伺服电机从0°到45°)                                │

│  - 包裹长度：300mm                                                      │

│  - 输送线速度：1.5m/s = 1500mm/s                                         │

│  - 包裹通过时间：300mm ÷ 1500mm/s = 200ms                             │

│                                                                          │

│  提前量计算：                                                            │

│  提前距离 = (50ms + 200ms) × 1500mm/s = 375mm                          │

│                                                                          │

│  动作时机：                                                              │

│  当 包裹前端距离摆轮中心 375mm 时，开始偏转摆轮                         │

│  当 包裹后端通过摆轮中心 后，摆轮复位                                    │

│                                                                          │

└─────────────────────────────────────┘

### 3. I/O信号分配示例（西门子S7-1200）

| 信号类型     | 地址      | 设备            | 功能         |

| :------------- | :--------- | :---------------- | :------------ |

| **数字量输入** | I0.0       | 光电传感器1     | 供包检测     |

|              | I0.1       | 光电传感器2     | 扫码触发     |

|              | I0.2-I0.5   | 光电传感器3-6   | 位置追踪     |

|              | I0.6       | 急停按钮         | 紧急停机     |

| **数字量输出** | Q0.0-Q0.5 | 摆轮1-6伺服使能 | 摆轮动作控制 |

|              | Q0.6      | 声光报警器       | 异常报警     |

|              | Q0.7      | 运行指示灯       | 状态指示     |

| **高速计数器** | HSC0     | 编码器A相       | 位置追踪     |

| **通信接口**  | MB_DB1   | 扫码器(RS485)     | 条码数据读取 |

|              | MB_DB2   | WMS系统(以太网)  | 目的地查询   |

## 五、完整控制流程（梯形图逻辑简述）

┌────────────────────────────────────────────┐

│                    主程序控制流程                                                      │

│                                                                                        │

│  ┌─────────────┐                                                        │

│  │  系统初始化              │                                                        │

│  │  - 复位所有输出          │                                                        │

│  │  - 清零计数器            │                                                        │

│  │  - 清空包裹队列          │                                                        │

│  └──────┬──────┘                                                        │

│                ▼                                                                      │

│  ┌─────────────┐                                                        │

│  │  光电1检测              │─────NO────→ 继续扫描                        │

│  │  包裹进入                │                                                        │

│  └──────┬──────┘                                                        │

│                │ YES                                                                  │

│                ▼                                                                      │

│  ┌─────────────┐                                                        │

│  │  触发扫码器              │                                                        │

│  │  等待扫码结果            │                                                        │

│  └──────┬──────┘                                                        │

│                ▼                                                                      │

│  ┌─────────────┐                                                        │

│  │  扫码成功？              │─────NO────→ 标记异常，流入复检区            │

│  └──────┬──────┘                                                        │

│                │ YES                                                                  │

│                ▼                                                                      │

│  ┌─────────────┐                                                        │

│  │  查询WMS               │                                                        │

│  │  获取格口号              │                                                        │

│  └──────┬──────┘                                                        │

│                ▼                                                                      │

│  ┌─────────────┐                                                        │

│  │  存入包裹队列            │                                                        │

│  │  (条码+格口+位置)        │                                                        │

│  └──────┬──────┘                                                        │

│                ▼                                                                      │

│  ┌─────────────┐                                                        │

│  │  实时位置追踪            │ ←─── 编码器脉冲累加                                │

│  │  更新队列位置            │                                                        │

│  └──────┬──────┘                                                        │

│                ▼                                                                      │

│  ┌─────────────┐                                                        │

│  │  到达目标摆轮            │─────NO────→ 继续追踪                        │

│  │  提前量位置？            │                                                        │

│  └──────┬──────┘                                                        │

│                │ YES                                                                  │

│                ▼                                                                      │

│  ┌─────────────┐                                                        │

│  │  控制摆轮动作            │                                                        │

│  │  1. 偏转45°              │                                                        │

│  │  2. 保持至通过           │                                                        │

│  │  3. 复位0°               │                                                        │

│  └──────┬──────┘                                                        │

│                ▼                                                                      │

│  ┌─────────────┐                                                        │

│  │  包裹离开检测            │                                                        │

│  │  从队列删除              │                                                        │

│  └──────┬──────┘                                                        │

│                ▼                                                                      │

│  ┌─────────────┐                                                        │

│  │  返回继续扫描            │                                                        │

│  └─────────────┘                                                        │

│                                                                                        │

└────────────────────────────────────────────┘

## 六、关键参数配置表

| 参数项           | 推荐值            | 调整依据               |

| :----------------- | :----------------- | :---------------------- |

| **PLC扫描周期**   | 10ms             | 确保响应速度           |

| **扫码器超时时间** | 500ms            | 避免长时间等待          |

| **编码器分辨率**   | 1000-5000脉冲/转 | 位置精度要求           |

| **脉冲当量**       | 0.1-0.5mm/脉冲   | 根据滚筒直径计算        |

| **摆轮响应时间**   | 50-100ms         | 伺服电机性能            |

| **动作提前量**     | 300-500mm       | 速度+包裹长度+响应时间 |

| **包裹队列容量**   | 50-100个         | 根据输送线长度          |

| **光电传感器间距** | 500-1000mm      | 位置追踪精度            |

## 七、常见问题及排查

| 问题现象         | 可能原因         | 排查方法                             |

| :---------------- | :----------------- | :------------------------------------ |

| **扫码失败率高**  | 光电触发时机不准 | 调整光电位置，确保条码在扫描区域中心 |

| **分拣错位**      | 编码器脉冲丢失   | 检查编码器接线，确认高速计数器配置   |

| **摆轮动作延迟**  | PLC扫描周期过长  | 优化程序，减少扫描周期至10ms以内   |

| **包裹队列混乱**  | 位置追踪算法错误 | 校准脉冲当量，验证位置计算公式       |

| **多包裹追踪失败** | 队列容量不足     | 增加队列长度，优化删除逻辑           |

## 八、总结

**PLC+光电+扫码**控制方式的核心关联逻辑：

| 组件          | 核心作用           | 与摆轮控制的关联                              |

| :------------- | :------------------- | :--------------------------------------------- |

| **扫码器**     | 获取包裹身份信息   | 确定目的地格口 → 决定哪个摆轮动作            |

| **光电传感器** | 检测包裹位置        | 触发扫码 + 辅助位置追踪                      |

| **编码器**     | 测量输送线运行距离 | 实时计算包裹虚拟位置 → 确定摆轮动作时机      |

| **PLC**       | 数据处理与决策      | 维护包裹队列 + 计算提前量 + 输出摆轮控制信号 |

**关键成功因素：**

1. ✅ **精准的位置追踪**——编码器+光电组合确保包裹位置误差<10mm

2. ✅ **可靠的扫码触发**——光电位置与扫码区域精确匹配

3. ✅ **合理的提前量计算**——考虑摆轮响应时间+包裹长度+输送速度

4. ✅ **稳定的队列管理**——确保多包裹同时追踪时不混乱

通过上述方案，可实现**分拣准确率>99.5%、效率2000-4000件/小时**的稳定运行。

附录2 摆轮分拣机姿态控制技术

# 摆轮分拣机纸箱姿态控制技术方案

在使用摆轮分拣机对纸箱进行分拣时，**保持纸箱角度不变、控制姿态稳定**是确保分拣准确率和降低破损率的关键。以下是基于2025-2026年最新技术趋势的完整解决方案：

## 一、纸箱姿态失控的主要原因

| 问题类型      | 具体表现                       | 影响           |

| :------------- | :------------------------------- | :--------------- |

| **摆轮速度差** | 各摆轮线速度不一致              | 纸箱旋转、偏移 |

| **摩擦力不均** | 纸箱底部与摆轮接触面摩擦系数不同| 姿态偏转、打滑 |

| **冲击碰撞**   | 纸箱进入/离开摆轮区时受力突变   | 翻转、倾倒     |

| **重心偏移**   | 纸箱内货物分布不均匀            | 倾斜、侧翻     |

| **输送线衔接** | 主线与摆轮区速度不匹配          | 卡顿、堆积     |

## 二、核心控制技术方案

### 方案一：伺服同步控制系统（推荐⭐⭐⭐⭐⭐）

这是目前最先进、最有效的姿态控制方案，2025年苏州五次元等公司已申请相关专利。

┌──────────────────────────────────────────────────────┐

│                                          伺服同步控制系统架构                                              │

│                                                                                                            │

│   ┌─────────────┐    ┌─────────────┐    ┌─────────────┐       │

│   │  主控PLC                │─→│  伺服驱动器              │─→│  摆轮电机                │       │

│   │  (运动控制)               │    │  (多轴同步)               │    │  (独立控制)               │      │

│   └──────┬──────┘    └─────────────┘    └─────────────┘       │

│                 │                                                                                         │

│                 ▼                                                                                         │

│   ┌─────────────┐    ┌─────────────┐    ┌─────────────┐       │

│   │  编码器反馈              │─→│  实时补偿                │─→│  速度同步                │       │

│   │  (位置/速度)              │    │  算法                    │    │  控制                    │       │

│   └─────────────┘    └─────────────┘    └─────────────┘       │

│                                                                                                            │

│   同步精度：±0.1°  响应时间：<5ms  速度误差：<1%                                                          │

└──────────────────────────────────────────────────────┘

**技术实现要点：**

1. **多轴同步控制**

- 采用**EtherCAT/Profinet IRT**工业以太网，确保所有摆轮电机的控制指令同步下发

- 每个摆轮配备独立伺服电机，支持0-90°范围内0.1°精度的角度调节

- 实时计算各摆轮的偏转角度和线速度，确保纸箱受力均衡

2. **速度匹配算法**

主线速度 V_main = 1.5 m/s

摆轮线速度 V_wheel = V_main × cos(θ)  (θ为摆轮偏转角度)

控制逻辑：

- 纸箱进入摆轮区前：预加速至匹配速度

- 纸箱在摆轮区中：实时调整各摆轮速度，保持同步

- 纸箱离开摆轮区：平滑减速，避免冲击

3. **实时位置追踪**

- 高分辨率编码器（≥20位）实时反馈摆轮位置

- 光电传感器阵列检测纸箱实时位置

- 控制系统动态调整摆轮角度，确保纸箱沿预定路径运动

**优势：** 姿态控制精度±2mm，纸箱旋转角度<3°，适用于高速分拣（2000-4000件/小时）

### 方案二：机械导向稳定系统（推荐⭐⭐⭐⭐）

通过物理结构限制纸箱的自由度，适合中低速分拣场景。

┌─────────────────────────────────────────────┐

│                               机械导向稳定系统示意图                                     │

│                                                                                          │

│         ┌────────────────────────────────┐             │

│         │                       上压轮/压带装置                          │ ← 防止翻转 │

│         │            ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓              │             │

│   ───┼────────────────────────────────┼────     │

│   侧导  │  ╭───╮  ╭───╮  ╭───╮  ╭───╮  ╭───╮    │  侧导       │

│   轮 → │  │  ●  │  │  ●  │  │  ●  │  │  ●  │  │  ●  │    │ ← 轮       │

│         │  ╰───╯  ╰───╯  ╰───╯  ╰───╯  ╰───╯    │             │

│         │     摆轮阵列 (0-45°可调)                                        │             │

│         └────────────────────────────────┘             │

│                                                                                          │

│   关键部件：侧导轮 + 上压轮 + 摆轮阵列                                                  │

└─────────────────────────────────────────────┘

**技术配置：**

| 部件         | 功能                | 技术参数                       |

| :------------- | :------------------- | :------------------------------ |

| **侧导轮**     | 限制纸箱横向移动   | 可调间距，自适应纸箱宽度±50mm |

| **上压轮/压带** | 防止纸箱翻转、跳动 | 压力可调（5-20N），弹性包覆    |

| **摆轮阵列**   | 实现转向分拣       | 聚氨酯包覆，摩擦系数0.3-0.5    |

| **入口导向板** | 平滑过渡，减少冲击  | 喇叭口设计，角度15-30°        |

**2025年专利技术参考：**

- 广东锦顺自动化"纸箱输送装置"专利（CN120482445A）：采用导向轮和下压件交替设置，通过旋转驱动单元切换限位状态，解决堆叠纸箱稳定输送问题

- 浙江三信机电"纸箱输送配零装置"专利（CN222612250U）：实现产品自动化输送配零，保持纸箱姿态稳定

**优势：** 成本低、维护简单，适用于规则纸箱（长宽比<3:1），速度1.0-2.0m/s

### 方案三：视觉反馈闭环控制（推荐⭐⭐⭐⭐）

利用AI视觉实时监测纸箱姿态，动态调整控制参数。

┌─────────────────────────────────────────────────────┐

│                                            视觉反馈闭环控制系统                                          │

│                                                                                                          │

│   ┌─────────┐    ┌─────────┐    ┌─────────┐    ┌─────────┐   │

│   │ 工业相机         │─→│ AI姿态           │─→│ 偏差             │─→│ 摆轮             │   │

│   │ (200fps)          │    │ 识别算法         │    │ 计算             │    │ 调整             │   │

│   └─────────┘    └─────────┘    └─────────┘    └─────────┘   │

│             ↑                                                                             │            │

│             │                                                                             ▼            │

│             │                                                 ┌─────────────────┐    │

│             │                                                 │      纸箱实时姿态监测            │    │

│             │                                                 │  - 位置偏移：±X, ±Y              │    │

│             │                                                 │  - 角度偏转：±θ (目标<5°)        │    │

│             │                                                 │  - 速度偏差：±ΔV (目标<2%)       │    │

│             │                                                 └─────────────────┘    │

│             │                                                                                           │

│   ─────┴───────────────────────────────────────────── │

│                                             输送线/摆轮区                                                │

└─────────────────────────────────────────────────────┘

**技术实现：**

1. **高速视觉采集**

- 工业相机帧率≥200fps，配合高频闪光灯冻结运动图像

- 顶视+侧视双相机布局，全面捕捉纸箱姿态

2. **AI姿态识别算法**

- 基于深度学习的纸箱边缘检测（如改进YOLOv8）

- 实时计算纸箱中心点、角度、速度

- 识别异常姿态（倾斜>5°、偏移>20mm）并触发补偿

3. **动态补偿控制**

- 检测到姿态偏差后，系统在50ms内调整摆轮速度/角度

- 采用PID或模型预测控制（MPC）算法，平滑修正轨迹

- 历史数据学习，优化同类纸箱的控制参数

**优势：** 自适应强，可处理多种规格纸箱，姿态控制精度±3mm，适合柔性分拣场景

### 方案四：带式/辊式平整输送面（推荐⭐⭐⭐⭐）

根据德马科技2025年产品资料，带式、辊式摆轮分拣机因输送面"相对平整"，包件输送分拣过程更平稳。

┌─────────────────────────────────────────────┐

│                                   带式/辊式 vs O带轮 输送面对比                          │

│                                                                                          │

│                      带式/辊式：                             O带轮：                    │

│  ┌─────────────────────┐        ─ ─ ─ ─ ─ ─                 │

│  │█████████████████████│        ●       ●       ●              │

│  │█████████████████████│  vs    ●       ●       ●              │

│  │█████████████████████│        ●       ●       ●              │

│  └─────────────────────┘            (接触面小)                     │

│                  (接触面大，稳定)                                                         │

│                                                                                          │

│       适用：纸箱、包裹、服装、图书、盒等               适用：仅底部平整箱盒              │

└─────────────────────────────────────────────┘

**技术要点：**

- 选择**带式或辊式摆轮**，增大与纸箱底部的接触面积

- 摆轮表面采用聚氨酯包覆，摩擦系数控制在0.3-0.5

- 避免使用O带轮机型（接触面小，易导致纸箱旋转）

## 三、综合实施方案（推荐配置）

针对2000件/小时的分拣需求，建议采用**"伺服同步+机械导向+视觉监测"**的组合方案：

┌─────────────────────────────────┐

│          2000件/小时 摆轮分拣姿态控制完整方案                    │

├─────────────────────────────────┤

│                                                                  │

│  【入口区】                                                      │

│  ├─ 喇叭口导向板（15°渐缩角）                                  │

│  ├─ 光电传感器（检测纸箱进入时机）                             │

│  └─ 速度预匹配区（伺服电机平滑加速）                           │

│                                                                  │

│  【分拣区】                                                      │

│  ├─ 伺服驱动摆轮阵列（6组，独立控制）                         │

│  ├─ 侧导轮（可调间距，自适应纸箱宽度）                         │

│  ├─ 上压带装置（压力10N，防止翻转）                           │

│  ├─ 工业相机（200fps，实时姿态监测）                           │

│  └─ 编码器反馈（20位分辨率，位置追踪）                        │

│                                                                  │

│  【控制区】                                                      │

│  ├─ PLC运动控制器（西门子S7-1500/倍福CX系列）               │

│  ├─ 伺服驱动器（EtherCAT总线，多轴同步）                      │

│  ├─ 视觉处理单元（边缘计算，AI姿态识别）                       │

│  └─ HMI触摸屏（参数设置、状态监控）                           │

│                                                                  │

│  【出口区】                                                      │

│  ├─ 平滑过渡输送线（速度匹配）                                 │

│  ├─ 姿态复检相机（确认分拣准确性）                             │

│  └─ 异常剔除通道（姿态超标自动分流）                           │

│                                                                  │

└─────────────────────────────────┘

## 四、关键参数设置建议

| 参数项         | 推荐值         | 说明                     |

| :--------------- | :-------------- | :------------------------ |

| **摆轮偏转精度** | ±0.1°          | 伺服电机控制精度         |

| **速度同步误差** | <1%            | 各摆轮线速度一致性       |

| **纸箱角度偏差** | <5°            | 分拣过程中允许的最大旋转 |

| **位置追踪精度** | ±2mm         | 纸箱实时位置检测精度     |

| **控制响应时间** | <10ms         | 从检测到调整的执行延迟   |

| **上压带压力**   | 5-15N         | 根据纸箱重量自适应调整   |

| **侧导轮间距**  | 纸箱宽度+10mm | 留有适当间隙避免卡滞     |

| **相机帧率**    | ≥200fps        | 确保高速运动下图像清晰   |

## 五、常见问题及解决方案

| 问题现象   | 可能原因        | 解决方案                       |

| :----------- | :--------------- | :------------------------------- |

| **纸箱旋转** | 摆轮速度不一致  | 校准伺服电机，启用同步控制算法 |

| **纸箱偏移** | 侧导轮间距过大  | 调整侧导轮，增加视觉反馈补偿   |

| **纸箱翻转** | 重心高/速度过快 | 增加上压带，降低输送速度       |

| **纸箱卡顿** | 入口速度不匹配  | 优化速度预匹配区，平滑过渡     |

| **分拣错位** | 位置追踪延迟    | 升级编码器分辨率，优化控制周期 |

## 六、总结建议

对于**2000件/小时**的摆轮分拣系统，保证纸箱姿态稳定的**最佳实践**：

| 优先级     | 技术措施              | 投资成本 | 效果                    |

| :----------- | :--------------------- | :-------- | :------------------------ |

| **🥇 必选** | 伺服同步控制系统      | 中       | 姿态精度±2mm，旋转<3° |

| **🥈 必选** | 带式/辊式平整输送面   | 低       | 基础稳定性保障          |

| **🥉 推荐** | 侧导轮+上压带机械导向 | 低      | 物理限制自由度           |

| **⭐ 可选** | 视觉反馈闭环控制      | 中高     | 自适应多种规格纸箱      |

**核心原则：**

1. **速度同步**是基础——确保各摆轮线速度一致

2. **机械约束**是保障——限制纸箱不必要的自由度

3. **实时反馈**是优化——动态补偿姿态偏差

4. **平滑过渡**是关键——避免入口/出口冲击

通过以上方案的组合应用，可实现纸箱在摆轮分拣过程中**角度偏差<5°、位置偏移<10mm**的高精度姿态控制，确保分拣准确率和作业效率。

附录3 摆轮分拣机边缘计算PC控制方案

#摆轮分拣机边缘计算PC控制方案详解

摆轮分拣机完全可以使用边缘计算PC实现控制。根据2025-2026年工业自动化发展趋势，边缘计算PC正逐步成为传统PLC的替代或补充方案，尤其在需要**AI视觉融合、大数据分析、柔性控制**的智能分拣场景中优势明显。

一、边缘计算PC vs 传统PLC 对比分析

| 对比维度 | 传统PLC方案 | 边缘计算PC方案 | 优势分析 |

| :----------- | :---------------------- | :------------------------ | :-------------------------- |

| **控制延迟** | 10-50ms               | **1-10ms** (实时扩展)      | 边缘PC可降低80%以上延迟 |

| **算力**     | 有限 (逻辑控制为主)    | **强大** (支持AI推理)      | 可本地运行视觉算法        |

| **通信协议** | 固定 (Profinet/EtherCAT) | **灵活** (多协议融合)       | 支持MQTT/HTTP/OPC UA等 |

| **扩展性**   | 受限于I/O模块        | **几乎无限** (USB/网口扩展) | 易接入相机、传感器等      |

| **软件开发** | 梯形图/结构化文本      | **多语言** (C++/Python/Go) | 开发者生态更丰富          |

| **成本**     | 中等 (含I/O模块)      | **中高** (但集成度高)       | 减少外围设备              |

| **可靠性**   | 极高 (工业级认证)      | 高 (需选型工业级PC)      | 需选择宽温、防震产品      |

| **AI能力**  | 几乎无                 | **强大** (可本地推理)      | 支持视觉分拣、预测维护    |

二、三种主流实现架构

# 架构一：边缘PC完全替代PLC（推荐⭐⭐⭐⭐）

适用于2000-6000件/小时的中高速分拣场景，倍福(TWincAT)、 Codesys等平台已成熟应用。

┌─────────────────────────────────────────────────┐

│                                    边缘PC完全控制架构                                           │

│                                                                                                  │

│  ┌─────────────────────────────────────────────┐   │

│  │                                 边缘计算工业PC                                          │   │

│  │  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐            │   │

│  │  │    实时操作系统    │  │     运动控制       │  │    AI视觉          │            │   │

│  │  │    (RT Linux/        │  │     引擎           │  │    处理模块        │            │   │

│  │  │     TwinCAT)       │  │     (EtherCAT)      │  │    (YOLO等)       │            │   │

│  │  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘            │   │

│  │                                                                                          │   │

│  │  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐            │   │

│  │  │    分拣逻辑        │  │    位置追踪        │  │    数据通信        │            │   │

│  │  │    控制模块        │  │    算法模块        │  │    (WMS/MES)      │            │   │

│  │  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘            │   │

│  └─────────────────────────────────────────────┘   │

│                                           │                                                      │

│                        EtherCAT/Profinet    │                                                      │

│                                           ▼                                                      │

│  ┌─────────────────────────────────────────────┐   │

│  │                                   现场设备层                                             │   │

│  │       扫码器       光电传感器       编码器       伺服驱动器       摆轮电机               │   │

│  │       (TCP/IP)       (数字量)         (脉冲)        (EtherCAT)        (伺服)                 │   │

│  └─────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                                                  │

└─────────────────────────────────────────────────┘

**核心组件：**

| 组件         | 推荐产品                             | 功能              |

| :------------ | :------------------------------------- | :----------------- |

| **工业PC**   | 倍福CX系列/研华AIMB/华为Atlas 500   | 核心计算平台      |

| **实时系统**  | TwinCAT 3 / RT Linux / Codesys          | 确保控制周期≤1ms |

| **运动控制卡** | 集成EtherCAT主站 或 PCIe运动控制卡 | 伺服电机控制      |

| **IO模块**    | EtherCAT远程IO (如倍福EL系列)       | 光电传感器信号采集 |

| **视觉模块**  | 集成GPU/NPU (如NVIDIA Jetson)       | 条码识别、姿态检测 |

# 架构二：边缘PC + PLC协同控制（推荐⭐⭐⭐⭐⭐）

最稳妥的方案，边缘PC负责上层决策和AI处理，PLC负责底层实时控制，2025年主流采用方式。

┌────────────────────────────────────────────┐

│                             边缘PC + PLC 协同控制架构                                  │

│                                                                                         │

│  ┌────────────────────────────────────────┐   │

│  │                            边缘计算PC (决策层)                                 │   │

│  │  ┌─────────┐  ┌─────────┐  ┌─────────┐        │   │

│  │  │    AI视觉识别    │  │    分拣策略      │  │    WMS/MES     │       │   │

│  │  │    (条码/姿态)    │  │    优化算法      │  │    数据对接      │        │   │

│  │  └─────────┘  └─────────┘  └─────────┘        │   │

│  │                                    │                                          │   │

│  │                                    │ OPC UA / Modbus TCP                     │   │

│  └──────────────────┼─────────────────────┘   │

│                                        ▼                                               │

│  ┌────────────────────────────────────────┐   │

│  │                            PLC控制器 (执行层)                                  │   │

│  │  ┌─────────┐  ┌─────────┐  ┌─────────┐        │   │

│  │  │    位置追踪      │  │    摆轮控制      │  │    安全连锁      │        │   │

│  │  │    (编码器)       │  │    (伺服)         │  │    (急停等)       │        │   │

│  │  └─────────┘  └─────────┘  └─────────┘        │   │

│  └────────────────────────────────────────┘   │

│                                        │                                               │

│                     EtherCAT/Profinet    │                                               │

│                                        ▼                                               │

│  ┌────────────────────────────────────────┐   │

│  │                              现场设备层                                        │   │

│  │     扫码器      光电传感器      编码器      伺服驱动器      摆轮电机           │   │

│  └────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                                         │

└────────────────────────────────────────────┘

**分工说明：**

| 层级      | 设备       | 负责功能                                 | 响应时间要求 |

| :--------- | :----------- | :----------------------------------------- | :------------ |

| **决策层** | 边缘PC     | 条码识别、目的地查询、路径规划、异常处理 | ≤100ms     |

| **执行层** | PLC         | 位置追踪、摆轮角度控制、安全连锁         | ≤10ms      |

| **设备层** | 伺服/传感器 | 信号采集、电机执行                       | ≤1ms       |

# 架构三：边缘PC + 分布式IO（推荐⭐⭐⭐）

适用于中小型分拣系统，成本较低，使用ARM架构边缘控制器。

┌─────────────────────────────────────────────┐

│                             边缘PC + 分布式IO架构                                      │

│                                                                                          │

│  ┌─────────────────────────────────────────┐  │

│  │                            边缘计算控制器                                        │  │

│  │                   (如钡铼BL370/树莓派CM4工业版)                                │  │

│  │  ┌─────────┐  ┌─────────┐  ┌─────────┐          │  │

│  │  │    控制逻辑      │  │    协议转换      │  │    数据上报      │          │  │

│  │  │    (Python/C)     │  │    (Modbus)      │  │    (MQTT)       │          │  │

│  │  └─────────┘  └─────────┘  └─────────┘          │  │

│  └─────────────────────────────────────────┘  │

│                                       │                                                 │

│                  RS485/以太网         │                                                 │

│                                       ▼                                                 │

│  ┌─────────────────────────────────────────┐  │

│  │                              分布式IO模块                                       │  │

│  │     IO模块1      IO模块2      IO模块3      IO模块4     ...   IO模块N         │  │

│  │      (光电)         (光电)        (摆轮1)        (摆轮2)           (摆轮N)         │  │

│  └─────────────────────────────────────────┘  │

│                                                                                          │

└─────────────────────────────────────────────┘

三、具体技术实现方案

# 1. 硬件配置清单（以2000件/小时为例）

| 类别          | 设备             | 规格要求                       | 数量    | 参考品牌              |

| :-------------- | :---------------- | :------------------------------- | :------- | :--------------------- |

| **边缘计算PC** | 工业级边缘计算机 | Intel i5/i7或ARM Cortex-A72，8-16GB RAM，SSD 256GB+，宽温-20~60℃ | 1台 | 倍福CX5140/研华AIMB-215/华为Atlas 500 |

| **实时扩展**   | 实时系统授权     | TwinCAT 3 或 RT Linux补丁       | 1套    | 倍福/开源              |

| **运动控制**   | EtherCAT主站卡   | 支持64轴以上，循环周期≤1ms   | 1块    | 倍福EK1100/固高科技   |

| **远程IO**    | EtherCAT IO模块   | 16路数字量输入/输出模块         | 4-8个  | 倍福EL系列/欧姆龙     |

| **伺服驱动**   | 伺服驱动器       | EtherCAT通信，支持位置/速度模式 | 6-12个 | 汇川/松下/西门子       |

| **扫码器**     | 工业条码扫描器   | 以太网接口，支持外触发          | 1-2台  | 霍尼韦尔/得利捷/基恩士 |

| **光电传感器** | 对射/漫反射光电   | NPN/PNP输出，响应时间<1ms    | 10-20个 | 欧姆龙/西克/基恩士    |

| **编码器**     | 旋转编码器       | 1000-5000脉冲/转，A/B相输出    | 1-2个   | 欧姆龙/海德汉         |

| **网络设备**   | 工业交换机       | 支持EtherCAT/Profinet，8-16口   | 1-2台   | 摩莎/赫斯曼           |

**投资估算：** 25-45万元（比纯PLC方案高约30%，但功能更强大）

# 2. 软件架构设计

┌──────────────────────────────────────────────────┐

│                                      边缘计算PC软件架构                                           │

│                                                                                                    │

│  ┌──────────────────────────────────────────────┐  │

│  │                                         应用层                                             │  │

│  │  ┌────────┐  ┌────────┐  ┌────────┐  ┌────────┐    │  │

│  │  │   分拣管理     │  │   视觉识别     │  │   数据监控     │  │   报表分析     │    │  │

│  │  │     界面       │  │     模块       │  │     界面       │  │     模块       │    │  │

│  │  │    (Web/Qt)    │  │   (Python)      │  │    (Web)       │  │   (Python)      │    │  │

│  │  └────────┘  └────────┘  └────────┘  └────────┘    │  │

│  └──────────────────────────────────────────────┘  │

│                                                 │                                                 │

│  ┌──────────────────────────────────────────────┐  │

│  │                                         服务层                                             │  │

│  │  ┌────────┐  ┌────────┐  ┌────────┐  ┌────────┐    │  │

│  │  │   包裹队列     │  │   位置追踪     │  │   摆轮控制     │  │    通信服务    │    │  │

│  │  │     管理       │  │     服务       │  │     服务       │  │    (OPC UA)    │    │  │

│  │  │    (C++)       │  │    (C++)       │  │    (C++)       │  │                │    │  │

│  │  └────────┘  └────────┘  └────────┘  └────────┘    │  │

│  └──────────────────────────────────────────────┘  │

│                                                 │                                                 │

│  ┌──────────────────────────────────────────────┐  │

│  │                                           驱动层                                           │  │

│  │  ┌────────┐  ┌────────┐  ┌────────┐  ┌────────┐    │  │

│  │  │   EtherCAT     │  │     串口       │  │     网络       │  │     GPIO      │    │  │

│  │  │     主站       │  │     驱动       │  │     驱动       │  │     驱动       │    │  │

│  │  └────────┘  └────────┘  └────────┘  └────────┘    │  │

│  └──────────────────────────────────────────────┘  │

│                                                 │                                                 │

│  ┌──────────────────────────────────────────────┐  │

│  │                                           系统层                                           │  │

│  │  ┌──────────────────────────────────────────┐  │  │

│  │  │                           实时操作系统 (RT Linux / TwinCAT)                          │  │  │

│  │  └──────────────────────────────────────────┘  │  │

│  └──────────────────────────────────────────────┘  │

│                                                                                                    │

└──────────────────────────────────────────────────┘

# 3. 核心控制代码示例（Python + EtherCAT）

```python

# 边缘计算PC控制核心逻辑示例

import time

import threading

from datetime import datetime

from typing import Dict, List

import pyads  # 用于与TwinCAT通信

class WheelSorterController:

"""摆轮分拣机边缘控制器"""

def __init__(self):

self.package_queue = []  # 包裹队列

self.encoder_position = 0  # 编码器位置

self.conveyor_speed = 1.5  # 输送线速度 m/s

self.wheel_positions = {}  # 摆轮位置映射 {摆轮ID: 距离入口mm}

self.plc_client = pyads.Connection('127.0.0.1', 851, timeout=5)  # 连接TwinCAT

def start(self):

"""启动控制系统"""

# 启动位置追踪线程

threading.Thread(target=self._track_position, daemon=True).start()

# 启动分拣控制线程

threading.Thread(target=self._sort_control, daemon=True).start()

# 启动视觉识别线程

threading.Thread(target=self._vision_process, daemon=True).start()

def _track_position(self):

"""实时位置追踪（10ms周期）"""

while True:

# 从编码器读取当前位置

self.encoder_position = self.plc_client.read_by_name('Main.EncoderPosition')

# 更新所有包裹的虚拟位置

for pkg in self.package_queue:

pkg['current_pos'] += self._calculate_delta_position()

time.sleep(0.01)  # 10ms控制周期

def _sort_control(self):

"""分拣控制逻辑（10ms周期）"""

while True:

for pkg in self.package_queue[:]:  # 复制列表避免修改问题

# 检查是否到达目标摆轮

target_wheel = self._get_target_wheel(pkg['destination'])

trigger_distance = self._calculate_trigger_distance(pkg)

if pkg['current_pos'] >= target_wheel['position'] - trigger_distance:

# 触发摆轮动作

self._activate_wheel(target_wheel['id'], pkg['id'])

# 从队列移除

self.package_queue.remove(pkg)

time.sleep(0.01)

def _vision_process(self):

"""视觉识别处理"""

while True:

# 等待光电触发信号

if self.plc_client.read_by_name('Main.PhotoSensor1'):

# 触发扫码器

barcode = self._read_barcode()

if barcode:

# 查询WMS获取目的地

destination = self._query_wms(barcode)

# 加入包裹队列

self.package_queue.append({

'barcode': barcode,

'destination': destination,

'current_pos': self.encoder_position,

'timestamp': datetime.now()

})

time.sleep(0.005)  # 5ms检测周期

def _calculate_trigger_distance(self, package: Dict) -> float:

"""计算摆轮动作提前量"""

# 提前量 = (摆轮响应时间 + 包裹通过时间) × 速度

wheel_response_time = 0.05  # 50ms

package_length = 0.3  # 300mm

trigger_distance = (wheel_response_time + package_length / self.conveyor_speed) * self.conveyor_speed * 1000

return trigger_distance

def _activate_wheel(self, wheel_id: int, package_id: str):

"""激活摆轮"""

# 通过EtherCAT发送控制指令

self.plc_client.write_by_name(f'Wheel[{wheel_id}].Command', 1)  # 偏转45°

# 等待包裹通过后复位

threading.Thread(target=self._reset_wheel, args=(wheel_id,), daemon=True).start()

def _reset_wheel(self, wheel_id: int):

"""摆轮复位"""

time.sleep(0.3)  # 等待包裹通过

self.plc_client.write_by_name(f'Wheel[{wheel_id}].Command', 0)  # 复位0°

```

# 4. 通信协议配置

| 通信类型          | 协议                | 用途                | 配置要点      |

| :------------------ | :------------------- | :-------------------- | :-------------- |

| **边缘PC↔PLC**   | OPC UA / Modbus TCP | 数据交换、指令下发  | 确保延迟<50ms |

| **边缘PC↔伺服**   | EtherCAT            | 摆轮电机控制        | 循环周期≤1ms |

| **边缘PC↔扫码器** | TCP/IP / RS485       | 条码数据读取         | 支持外触发模式 |

| **边缘PC↔传感器** | EtherCAT IO / 数字量 | 光电信号采集         | 响应时间<1ms |

| **边缘PC↔WMS**  | HTTP / MQTT        | 目的地查询、状态上报 | 断网本地缓存  |

四、关键优势与适用场景

# 边缘计算PC控制的核心优势

| 优势         | 说明                   | 实际价值               |

| :------------- | :---------------------- | :---------------------- |

| **AI融合**    | 可本地运行视觉算法     | 条码识别率提升至99.9%+ |

| **数据分析**  | 本地存储和分析历史数据 | 预测性维护、效率优化   |

| **柔性扩展**  | 软件定义功能，易升级   | 新增功能无需更换硬件   |

| **多协议支持** | 同时支持多种工业协议  | 易与现有系统集成       |

| **远程运维**  | 支持远程诊断和更新     | 降低运维成本50%+      |

| **云边协同**  | 可与云端无缝对接       | 实现集团级数据汇总     |

### 推荐适用场景

| 场景类型            | 推荐度       | 理由                               |

| :------------------- | :------------- | :---------------------------------- |

| **需要AI视觉识别**  | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 边缘PC可本地运行深度学习模型     |

| **多系统集成**       | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 支持多种通信协议，易对接WMS/MES |

| **数据分析和优化**   | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 本地存储历史数据，支持实时分析    |

| **2000-6000件/小时** | ⭐⭐⭐⭐   | 算力充足，响应时间满足要求        |

| **>10000件/小时**   | ⭐⭐⭐      | 建议边缘PC+PLC协同，确保可靠性  |

| **高安全要求场景**   | ⭐⭐⭐      | 需配合安全PLC使用                |

五、实施注意事项

# 1. 实时性保障

┌────────────────────────────────────┐

│                    实时性保障措施                                      │

│                                                                        │

│  措施1：使用实时操作系统                                              │

│  - TwinCAT 3 (Windows + 实时扩展)                                       │

│  - RT Linux (PREEMPT_RT补丁)                                            │

│  - 确保控制周期≤1ms                                                   │

│                                                                        │

│  措施2：CPU隔离和优先级设置                                          │

│  - 将控制线程绑定到独立CPU核心                                       │

│  - 设置最高实时优先级 (SCHED_FIFO)                                     │

│  - 禁用无关系统服务                                                    │

│                                                                        │

│  措施3：网络优化                                                      │

│  - 使用工业以太网 (EtherCAT/Profinet)                                    │

│  - 启用TSN (时间敏感网络)                                              │

│  - 控制网络与数据网络分离                                              │

│                                                                        │

└────────────────────────────────────┘

# 2. 可靠性保障

| 风险        | 应对措施                 |

| :----------- | :------------------------- |

| **系统宕机** | 双机热备 + 自动切换      |

| **数据丢失** | 本地SSD + 云端备份       |

| **网络中断** | 本地缓存 + 断点续传      |

| **安全故障** | 独立安全PLC + 急停回路   |

| **温度过高** | 工业级宽温设计 + 散热优化 |

# 3. 开发团队要求

| 角色         | 技能要求                                      |

| :------------- | :--------------------------------------------- |

| **控制工程师** | 熟悉运动控制、EtherCAT协议、实时系统         |

| **软件工程师** | 精通C++/Python、多线程编程、网络通信        |

| **视觉工程师** | 熟悉OpenCV、深度学习框架 (PyTorch/TensorFlow) |

| **系统工程师** | 熟悉Linux系统优化、网络配置、安全防护        |

六、总结与建议

### 方案选择决策树

┌───────────┐

│    分拣效率要求？    │

└─────┬─────┘

│

┌─────────┼─────────┐

│                  │                  │

▼                  ▼                  ▼

<2000件/小时     2000-6000件/小时      >6000件/小时

│                  │                  │

▼                  ▼                  ▼

┌──────┐    ┌──────┐    ┌──────┐

│ 边缘PC+   │    │ 边缘PC    │    │ 边缘PC+   │

│ 分布式IO   │    │ 完全控制   │    │ PLC协同   │

│ (成本低)    │    │ (灵活性强)  │    │ (可靠性高)  │

└──────┘    └──────┘    └──────┘

### 最终建议

| 优先级     | 建议                 | 理由                                 |

| :----------- | :-------------------- | :------------------------------------- |

| **🥇 首选** | **边缘PC + PLC协同** | 兼顾灵活性与可靠性，2025年主流方案   |

| **🥈 次选** | **边缘PC完全控制**   | 适合有软件开发能力的团队，功能最强大 |

| **🥉 备选** | **传统PLC控制**      | 技术成熟，维护简单，适合保守型项目   |

**核心结论：** 边缘计算PC完全可以实现摆轮分拣机控制，且在**AI融合、数据分析、柔性扩展**方面优势明显。但需确保：

1. ✅ 使用**实时操作系统**保障控制周期

2. ✅ 选择**工业级硬件**确保可靠性

3. ✅ 配备**专业开发团队**进行系统集成

4. ✅ 设计**冗余备份**机制应对故障

对于2000件/小时的分拣需求，边缘计算PC方案是**技术先进、面向未来**的选择，建议采用**边缘PC+PLC协同架构**实现最佳平衡。

附录4 RT Linux工控机实现方案

针对**摆轮分拣机**这种对实时性（控制周期通常需≤1ms）和确定性要求极高的场景，采用 **RT Linux (Real-Time Linux)** 系统的工控机是目前的先进技术方案。相比传统PLC，它能更好地融合AI视觉、大数据分析和柔性控制逻辑。

以下是基于2025-2026年工业级标准的**具体硬件配置**和**软件功能**详解：

## 一、硬件配置方案 (Hardware Configuration)

硬件选型核心原则：**多核异构、宽温稳定、丰富接口、硬实时支持**。

### 1. 推荐配置清单 (针对2000-6000件/小时场景)

| 组件类别 | 关键参数指标 | 推荐规格示例 (2026标准) | 选型理由 |

| :--- | :--- | :--- | :--- |

| **处理器 (CPU)** | **多核高性能 + 实时隔离** | **Intel Core i7-13700TE** (16核24线程) 或 **AMD Ryzen Embedded V3000** (8核) *(ARM架构可选: Rockchip RK3588 / NVIDIA Jetson Orin)* | 需预留独立核心给实时任务 (如Core 0-1)，其他核心跑非实时业务 (UI/网络/AI)。 |

| **内存 (RAM)** | **ECC纠错 + 低延迟** | **32GB DDR5 ECC** (双通道) | 防止位翻转导致控制错误，DDR5提供更高带宽以支撑视觉数据。 |

| **存储 (Storage)** | **工业级固态 + 高耐用性** | **512GB NVMe M.2 SSD** (工业宽温级，TBW > 3000) | 高速读写日志和数据，需支持断电保护 (Power Loss Protection)。 |

| **实时扩展卡** | **FPGA或多轴运动控制** | **PCIe EtherCAT主站卡** (如倍福CX系列兼容卡 或 固高GT系列) *(若CPU支持TSN可省略，但建议独立卡保稳)* | 确保EtherCAT通讯周期稳定在 **250μs - 500μs**，不受OS调度干扰。 |

| **网络接口** | **多网口 + TSN支持** | **4× Gigabit LAN** (其中2口支持 **IEEE 802.1Qbv TSN**) | 分离控制网 (EtherCAT/Profinet)、视觉网 (相机)、信息网 (WMS)。TSN保障时间敏感数据优先传输。 |

| **现场总线IO** | **隔离数字量/模拟量** | **板载或扩展模块**: 16路DI (24V), 8路DO (24V/2A), 4路AI/AO | 直接连接光电传感器、急停按钮、指示灯，减少外部IO模块延迟。 |

| **图形处理** | **AI推理加速** | **集成显卡** (Intel UHD 770) + **NPU/TPU** (可选配 Coral USB 或 M.2加速卡) | 用于本地运行条码识别、包裹姿态检测等轻量级AI模型。 |

| **环境适应性** | **宽温/防震/防尘** | **工作温度**: -20℃ ~ +60℃ **防护等级**: IP40 (无风扇设计更佳) **抗震动**: 5Grms | 适应物流仓库粉尘大、温差大、震动强的环境。 |

| **电源输入** | **宽压冗余** | **DC 12V-48V** 宽压输入，支持双电源冗余 | 防止现场电压波动导致重启。 |

### 2. 典型硬件形态示例

*   **x86架构**: 研华 (Advantech) AIMB-215 / 倍福 (Beckhoff) CX5140 / 西门子 IPC47E

*   **ARM架构**: 钡铼技术 (BL370系列) / 华为 Atlas 500 (带NPU)

*   **关键特性**: 必须支持 **Intel TCC (Time Coordinated Computing)** 或 **ARM TrustZone** 以辅助实时性。

## 二、软件功能架构 (Software Functions)

软件核心是将 Linux 改造为硬实时系统，并分层实现控制、视觉和业务逻辑。

### 1. 操作系统层 (OS Layer)

*   **内核版本**: Linux Kernel 6.6 LTS 或更高 (主线已集成大部分PREEMPT_RT补丁)。

*   **实时补丁**:

*   **PREEMPT_RT**: 将中断线程化，实现微秒级 (<50μs) 的抖动控制。

*   **Xenomai (双内核模式)**: 对实时性要求极高 (<10μs) 时采用，与Linux内核并行运行。

*   **Ubuntu RT / Debian RT**: 预配置好的发行版，开箱即用。

*   **CPU隔离 (Isolation)**:

*   通过 `isolcpus` 参数将 CPU 核心隔离 (例如：Core 0-1 专用于实时控制，Core 2-N 用于UI和网络)。

*   禁用节能模式 (C-States)，锁定CPU频率以防止变频带来的延迟。

*   **内存锁定**: 使用 `mlockall()` 防止控制进程内存被交换 (Swap) 到磁盘。

### 2. 核心控制功能模块

#### A. 运动控制引擎 (Motion Control Engine)

*   **多轴同步**: 通过 EtherCAT 协议控制 6-24 个摆轮伺服电机，实现 **0.1°** 角度精度同步。

*   **电子凸轮/齿轮**: 软件实现虚拟主轴，确保摆轮速度与输送线速度严格匹配 ($V_{wheel} = V_{belt} \times \cos\theta$)。

*   **位置追踪**: 读取高速编码器脉冲，结合时间戳，计算包裹在输送线上的**虚拟位置**，误差 < 2mm。

*   **前瞻控制**: 根据包裹队列，提前 100-300ms 规划摆轮动作轨迹，平滑加减速。

#### B. 信号采集与处理 (I/O Handling)

*   **高速计数**: 硬件级捕获编码器脉冲和光电传感器信号，不经过操作系统调度延迟。

*   **去抖动算法**: 软件滤波处理传感器噪声，防止误触发。

*   **安全逻辑**: 独立看门狗进程监控急停、光幕、过载信号，触发时毫秒级切断伺服使能。

#### C. AI视觉融合 (AI Vision Integration)

*   **条码识别**: 调用工业相机SDK，本地运行 OCR/解码算法 (如ZBar, DeepLearning based)，识别率 > 99.9%。

*   **姿态检测**: 利用深度学习模型 (YOLOv8/v10) 实时分析包裹长宽、角度、倾斜度，动态调整摆轮参数。

*   **异常剔除**: 自动识别倒置、破损、超大包裹，指挥分流至异常口。

#### D. 业务逻辑与通信 (Business Logic & Comms)

*   **包裹队列管理**: 维护内存中的 FIFO 队列，记录每个包裹的条码、目的地、当前位置、状态。

*   **WMS/MES对接**: 通过 **MQTT / HTTP / OPC UA** 与上层系统交互，获取分拣指令，上报状态。

*   **断点续传**: 网络中断时本地缓存数据，恢复后自动补传，确保数据不丢失。

*   **Web HMI**: 内置 Web 服务器 (Nginx + Vue/React)，提供远程监控、参数配置、报表查看界面。

### 3. 软件架构示意图

┌──────────────────────────────────────────────────┐

│                                      边缘计算PC软件架构                                           │

│                                                                                                    │

│  ┌──────────────────────────────────────────────┐  │

│  │                                    应用层 (User Space)                                      │  │

│  │  ┌────────┐      ┌────────┐      ┌────────┐                  │  │

│  │  │    Web HMI    │      │   WMS/MES    │      │      AI        │                  │  │

│  │  │    监控界面    │ ─→ │    数据接口    │      │    视觉服务    │                  │  │

│  │  │                │      │ (MQTT/OPC UA) │      │   (条码/姿态)   │                  │  │

│  │  └────────┘      └────────┘      └────────┘                  │  │

│  │                                    │                        │                            │  │

│  │                                    ▼                        ▼                            │  │

│  │                       ┌─────────────────────┐                       │  │

│  │                       │               分拣策略                   │                       │  │

│  │                       │               优化算法                   │                       │  │

│  │                       └─────────────────────┘                       │  │

│  └──────────────────────────────────────────────┘  │

│                                                 │                                                 │

│                                                 ▼                                                 │

│  ┌──────────────────────────────────────────────┐  │

│  │                                实时服务层 (Real-Time Services)                                │  │

│  │  ┌────────┐      ┌────────┐      ┌────────┐                  │  │

│  │  │   包裹位置     │      │   摆轮运动     │      │   安全连锁     │                  │  │

│  │  │   追踪线程     │ ─→ │   控制线程     │      │   监控线程     │                  │  │

│  │  │    (Core 0)     │      │    (Core 1)     │      │                │                  │  │

│  │  └────────┘      └────────┘      └────────┘                  │  │

│  └──────────────────────────────────────────────┘  │

│                                                 │                                                 │

│                                                 ▼                                                 │

│  ┌──────────────────────────────────────────────┐  │

│  │                                      驱动层 (Drivers)                                        │  │

│  │  ┌────────┐      ┌────────┐      ┌────────┐                  │  │

│  │  │   EtherCAT     │      │     相机       │      │     网卡       │                  │  │

│  │  │   主站驱动     │      │   SDK/GPIO    │      │      TSN       │                  │  │

│  │  │  (IgH/SOEM)    │      │     驱动       │      │     配置       │                  │  │

│  │  └────────┘      └────────┘      └────────┘                  │  │

│  └──────────────────────────────────────────────┘  │

│                                                 │                                                 │

│                                                 ▼                                                 │

│  ┌──────────────────────────────────────────────┐  │

│  │                            RT Linux 内核 (Kernel with PREEMPT_RT)                             │  │

│  │  ┌────────┐      ┌────────┐      ┌────────┐                  │  │

│  │  │   实时调度器   │      │   CPU 隔离    │      │   高精度定     │                  │  │

│  │  │   SCHED_FIFO  │ ─→ │   与内存锁定   │ ─→ │    hrtimer      │                  │  │

│  │  │  (IgH/SOEM)    │      │     驱动       │      │    配置        │                  │  │

│  │  └────────┘      └────────┘      └────────┘                  │  │

│  └──────────────────────────────────────────────┘  │

│                                                                                                    │

└──────────────────────────────────────────────────┘

## 三、关键技术指标对比 (RT Linux vs 传统PLC)

| 指标 | 传统 PLC (高端) | RT Linux 工控机 | 优势说明 |

| :--- | :--- | :--- | :--- |

| **控制周期** | 1ms - 4ms | **0.25ms - 1ms** | 更精细的动作控制，适合高速分拣 |

| **抖动 (Jitter)** | ±50μs | **< ±10μs** (配置得当) | 动作执行更确定，减少机械冲击 |

| **AI算力** | 无/极低 | **TOPS级** (可跑复杂模型) | 本地实现视觉引导、预测性维护 |

| **开发语言** | ST/Ladder | **C++ / Python / Go / Rust** | 人才生态广，算法迭代快 |

| **数据能力** | 有限寄存器 | **无限 (数据库/文件系统)** | 本地存储历史轨迹，大数据分析 |

| **系统集成** | 专有协议为主 | **全协议支持** (MQTT, REST, SQL) | 轻松对接云端、ERP、MES |

| **成本** | 中高 (按IO点数) | **中** (硬件便宜，软件投入高) | 规模化后单台成本更低 |

## 四、实施难点与解决方案

1.  **实时性调优难**:

*   *解法*: 使用 `cyclictest` 工具进行长达72小时的抖动测试；关闭所有非必需系统服务；使用 `tuned` 配置文件锁定性能模式。

2.  **可靠性担忧**:

*   *解法*: 部署 **双机热备** (Keepalived + VIP)；关键控制进程增加看门狗 (Watchdog)；使用工业级看门狗硬件在死机时自动复位。

3.  **开发门槛高**:

*   *解法*: 采用成熟框架如 **ROS 2 (Robot Operating System)** 或 **OpenPLC** 运行时，复用现有生态组件；或使用 Codesys for Linux 软PLC方案过渡。

## 五、总结建议

对于 **2000件/小时** 的摆轮分拣机：

*   如果团队具备 **Linux C++/Python 开发能力** 且需要 **AI视觉融合** 或 **深度数据分析**，**RT Linux 工控机** 是最佳选择，能提供比PLC更强大的柔性和智能。

*   **推荐配置**: Intel i7 (隔离2核) + 32G ECC RAM + PCIe EtherCAT卡 + Ubuntu 24.04 RT 内核。

*   **核心软件**: 自研或基于开源框架 (如 ROS 2, IgH EtherCAT Master) 开发实时控制栈，结合 Python 做上层业务和AI。

这种方案代表了 **2026年物流自动化** 的主流演进方向：**软件定义物流 (Software Defined Logistics)**。